# elektrokinetika

- Pojam električne struje

Do pojave elektronske teorije krajem XIX veka vladalo je uverenje da električnu struju obrazuje kretanje kontinualnog nestišljivog električnog fluida kroz provodnike, koje se odvija slično kretanju nestišljive tečnosti u cevima. Mada takvo uprošćeno shvatanje nije pružalo produbljeniji uvid u fizičku suštinu električne struje, ono nije ni smetalo da se otkriju mnogi kvantitativni odnosi između struje i njenih propratnih pojava, kao što su magnetsko polje, toplotni efekti i elektroliza. Faradejevi zakoni elektrolize naveli su Helmholca da još 1881. godine pretpostavi postojanje "atoma elektriciteta" (što u današnjoj predstavi odgovara električnim kvantima), utirući tako put predstavi o diskretnoj prirodi elektriciteta, što je kasnije i potvrđeno kroz brojne eksperimentalne rezultate .

► (Definicija električne struje) Električna struja nastaje: (a) ili usled makroskopskog, statistički usmerenog kretanja elementarnih naelektrisanja (elektrona i jona) pod uticajem stranog električnog polja, ili (b) mehaničkim kretanjem naelektrisanih objekata bez posredstva polja.

Elementarna naelektrisanja kao nosioci električne struje u provodnicima, pored usmerenog stalno vrše i haotično termičko kretanje koje se ne smatra električnom strujom s obzirom da je srednja statistička vrednost takvog kretanja ravna nuli.

- Klasifikacija električnih struja i pojam strujnog polja

Električne struje mogu se podeliti prema nosiocima, uzrocima i vremenskoj varijaciji. Prema nosiocima, struje se dele na elektronske i jonske. Elektronske su karakteristične za čvrste provodnike i vakuum, a u sredinama gde one postoje ne dolazi do materijalnih promena. Jonske struje, obično višekomponentne, karakteristične su za elektrolitičke rastvore. U tim sredinama pri proticanju struje nastaju hemijske promene usled aktivnog transporta supstancije (elektroliza).

Prema uzrocima nastanka struje se dele na kondukcione (to su struje provodnosti, koje imaju najveći značaj u savremenoj elektrotehnici) i konvekcione. Kondukcione struje nastaju pod uticajem električnog polja u provodnoj sredini. Međutim, ako je kretanje naelektrisanja izazvano čisto mehaničkim uzrocima (npr. kretanjem naelektrisanih tela i čestica pod dejstvom gravitacije ili po inerciji) tako nastala struja zove se konvekciona.

Prema vremenskoj varijaciji intenziteta struje se dele na: (a) stalne jednosmerne, ili vremenski konstantne, (b) vremenski promenljive jednosmerne (aperiodične i složenoperiodične) i (c) naizmenične (aperiodične i prosto i složenoperiodične). Kondukcione struje u metalnim linijskim provodnicima obično su vremenski sporo promenljive, a ređe vremenski konstantne ili stacionarne. Ako je struja stacionarna, tada je u svakoj tački sredine gde ona postoji makroskopska srednja brzina (tj. srednja statistička brzina) sa kojom naelektrisanja ulaze u elementarnu fizički malu zapreminu oko te tačke, jednaka brzini sa kojom je naelektrisanja i napuštaju. Zbog toga u linijskim provodnicima i čvorovima električnih mreža nema nagomilavanja elektriciteta. Stacionarno strujno polje nastaje u provodnoj sredini pod dejstvom spoljašnjeg električnog polja, koje održava vremenski konstantnu raspodelu naelektrisanja i potencijala. Električno polje koje je uzročnik stacionarnog strujnog polja zove se stacionarno električno polje. Za razliku od elektrostatičkog, u stacionarnom električnom polju konstantna raspodela naelektrisanja održava se pomoću spoljašnjih električnih izvora, bez kojih bi se sistem naelektrisanih metalnih tela u provodnoj sredini spontano neutralizovao (razelektrisao). U stacionarnom električnom polju svi zakoni elektrostatike važe samo izvan električnih izvora (generatora), pošto unutar izvora, pored Kulonovih, deluju i sile neelektrostatičkog porekla koje savlađuju Kulonove sile vršeći rad protiv njih, razdvajaju naelektrisanja i pozitivna potiskuju prema pozitivnom, a negativna prema negativnom polu izvora.

Strujno polje je fizički prostor u kome se odvija makroskopsko statistički usmereno kretanje naelektrisanja. Na njega je superponirano haotično termičko kretanje tih naelektrisanja. Uočimo u strujnom polju bilo koju fizički malu, odnosno elementarnu, zapreminu δV (sl. 1a), čiji je položaj određen koordinatama x, y i z. Za svaku vrstu elementarnih naelektrisanja u toj zapremini (tj. "tački" u strujnom polju) može se definisati vektor makroskopske srednje brzine , koji je u opštem slučaju neprekidna funkcija koordinata x, y, z i vremena t.

► (Definicija strujnica) Zamišljene orijentisane linije u strujnom polju sa osobinom da je u svakoj njihovoj tački vektor makroskopske srednje brzine  elementarnih naelektrisanja tangenta na liniju kroz tu tačku, nazivaju se strujnice. Strujnice se poklapaju sa makroskopskim putanjama naelektrisanja u strujnom polju i one se ne seku. Skup strujnica koje prolaze kroz konturu obrazuje jednu strujnu tubu.

► (Definicija stacionarnog strujnog polja) Ako je srednja makroskopska brzina pokretljivih elementarnih naelektrisanja u svakoj tački strujnog polja nepromenljiva u vremenu, tj. ako je , gde je  za takvo strujno polje kaže se da je stacionarno.

Sl. 1

3.	 Karakteristike električne struje

Karakteristike električne struje su: smer, intenzitet ili jačina i gustina. Intenzitet struje je skalarna algebarska veličina, koja verodostojno karakteriše strujno polje samo u tankim linijskim provodnicima. Međutim, za preciznu karakterizaciju složenog strujnog polja u svakoj njegovoj tački, u opštem slučaju potrebno je uvesti i vektor gustine struje J. Njegov intenzitet J=|J| zove se lokalna gustina struje, ili jednostavno (površinska) gustina struje.

► (Konvencija o smeru električne struje) Smer električne struje u elektrotehnici odgovara smeru kretanja pozitivnih, a suprotan je od smera kretanja negativnih elementarnih naelektrisanja. U skladu s tim, smer kondukcione struje uvek predstavlja smer električnog polja koje tu struju stvara.

Jedna od najvažnijih kvantitativnih karakteristika električne struje jeste jačina ili intenzitet struje. Srednji intenzitet, ili srednja jačina struje u toku vremena t kroz poprečni presek provodnika, ili uopšte kroz orijentisanu površ S oslonjenu na orijentisanu konturu C (sl. 1b), definiše se kao skalarna algebarska veličina I=Q/t, gde je Q protekla količina elektriciteta kroz površ S i konturu C za vreme t, u odnosu na odgovarajući referentni smer. Taj smer je zajedno sa smerom orijentacije površi S vezan po pravilu desne zavojnice sa usvojenom orijentacijom konture C. Jedinica za intenzitet struje je Amper [A] i dimenziono odgovara [C/s]. Međutim, srednja jačina struje, ipak, nije pogodna za opisivanje vremenski promenljivih struja. Kao pogodnija veličina kod njih se koristi trenutna vrednost struje kroz poprečni presek provodnika, ili kroz orijentisanu površ S oslonjenu na orijentisanu konturu C. Trenutna vrednost (intenziteta) struje je skalarna, algebarska veličina koja se definiše kao i=i(t)=δQ/δt, ili kao dQ/dt, gde su δQ i dQ ravnopravne oznake za fizički male protekle količine elektriciteta kroz površ S i konturu C u fizički kratkom intervalu vremena (t, t+δt), odnosno (t, t+dt). δQ i dQ računaju se u odgovarajućem pridruženom referentnom smeru ("→+", sl. 1b) vezanom po pravilu desne zavojnice sa usvojenom orijentacijom konture C. Kako u pojedinim elementima površi S trenutna vrednost struje može biti veoma različita, pa čak imati i različit smer, to je jasno da intenzitet struje predstavlja veličinu pogodnu za karakterizaciju samo strujnih polja u tankim (tj. linijskim ili žičanim) provodnicima.

Za preciznu lokalnu karakterizaciju složenih strujnih polja uvodi se vektor gustine struje J. U svakoj tački polja pravac tog vektora poklapa se sa pravcem vektora makroskopske srednje brzine v nosilaca naelektrisanja određene vrste. Dakle, pravac vektora J uvek je tangenta na strujnicu, a njegov smer je: (a) isti kao i smer strujnice kada su nosioci struje pozitivna naelektrisanja, odnosno (b) suprotan od smera strujnice kada su nosioci struje negativna naelektrisanja. Posmatrajmo deo strujnog polja (sl. 1c), gde je δSn fizički mala orijentisana površ upravna na strujnicu kroz tačku X i pravac vektora J. Smer vektora J isti je kao na toj slici ako elementarnu struju δI kroz konturu δC obrazuju pozitivni nosioci provodnosti koji se kreću u smeru tog vektora, a suprotan je od smera na slici ako struju obrazuju negativni nosioci provodnosti. Pretpostavimo da se u smeru vektora J kroz površ δSn kreću pozitivni i ekvivalentni pozitivni nosioci struje intenziteta δI > 0. Gustina struje u tački X je J=|J|=δI/δSn=δQ/(δSn∙δt) [A/m2]. Jačina struje δI kroz elementarnu orijentisanu površ δS sa vektorom gustine struje J u tački X (sl. 1d) može se odrediti na sledeći način. Struja δI jednaka je fluksu vektora J kroz ravnu orijentisanu površ δSn, koja se dobija ortogonalnom projekcijom površi δS na ravan upravnu na pravac vektora J u tački X, . Strujno polje je homogeno ako u svakoj njegovoj tački vektor J ima isti pravac, smer i intenzitet. Algebarski intenzitet vremenski konstantne struje I kroz ravnu orijentisanu konturu C i njome obuhvaćenu orijentisanu površ S (S=|S|), upravnu na pravac homogenog polja J je I=J∙S=J∙S. U namotajima električnih mašina gustina električne struje obično se kreće u opsegu J=2÷3 [A/mm2], dok je kod vazdušnih vodova J < 10 [A/mm2].

4. Opšti oblik vektora gustine struje

Gustina struje je makroskopska veličina koja opisuje strujno polje. Ona se jednostavno može izraziti u funkciji zapreminske gustine (tj. numeričke koncentracije) pokretljivih naelektrisanja i njihove makroskopske srednje brzine.

Sl. 2

Posmatrajmo prvo najjednostavniji slučaj električne struje koju obrazuje samo jedna vrsta naelektrisanja i-te vrste ei, zapreminske gustine Ni' i makroskopske srednje brzine . Na sl. 2a prikazan je isečak elementarne strujne tube dužine δℓ i poprečnog preseka δS kroz koju se naelektrisanja kreću makroskopskom srednjom brzinom . Za vreme δt ona pređu put δℓ =∙δt , pa kroz svaki poprečni presek tube δS prođe količina elektriciteta δQ=ei∙Ni' ∙∙δt∙ δS.  Intenzitet struje tube je δI=δQ/δt= ei∙Ni' ∙∙ δS, a njena površinska gustina je J=δI / δS = ei∙Ni' ∙ gde je ρi=ei∙Ni' zapreminska gustina naelektrisanja i-te vrste. Pošto se po definiciji pravac i smer vektora J poklapaju sa pravcem i smerom kretanja pozitivnih i ekvivalentnih pozitivnih naelektrisanja, tada je u opštem slučaju moguće napisati J=ρi ∙. Kada je u pitanju struja metalnog provodnika, tu je , gde je ρ=N'e<0 ( N'je koncentracija, a  makroskopska srednja brzina elektrona). Dakle, kod metalnih provodnika vektori gustine struje i makroskopske srednje brzine elektrona istog su pravca, a suprotnog smera. Ako u opštem slučaju električnu struju u nekoj sredini obrazuju elektroni i pozitivni i negativni joni zapreminske gustine N1', N2', … Nn', sa naelektrisanjima Q1', Q2', … Qn' i makroskopskim srednjim brzinama u određenoj tački  , respektivno ─ tada je vektor gustine struje u toj tački u takvom strujnom polju određen sledećom relacijom:

.

5. Jednačina kontinuiteta i prvi Kirhofov zakon

Pretpostavimo da se u domenu V ograničenom zatvorenom površi S i orijentisanom prema spolja nalazi vremenski promenljiva količina slobodnih naelektrisanja qs okarakterisana zapreminskom gustinom ρs (sl. 2b). Količina naelektrisanja qs može se menjati ulaskom i izlaskom naelektrisanja iz domena, pri čemu nastaje kondukciona ili konvekciona električna struja koju lokalno, u pojedinim tačkama strujnog polja karakteriše vektor gustine J. Izlazni fluks vektora J kroz zatvorenu orijentisanu površ S odgovara brzini smanjivanja količine slobodnih naelektrisanja u domenu V, tj.:

jer je .

Kada se jednačina kontinuiteta primeni na stacionarna strujna polja () dobija se:

Integralni oblik jednačine kontinuiteta u suštini predstavlja matematički iskaz zakona o konzervaciji elektriciteta. U stacionarnom strujnom polju prostorna raspodela naelektrisanja je, takođe, stacionarna (vremenski nepromenljiva), što znači da je brzina kojom naelektrisanja ulaze u bilo koju elementarnu zapreminu jednaka brzini sa kojom je i napuštaju. Prema prvom Kirhofovom zakonu u integralnom obliku znamo da je u svakom trenutku u stacionarnom strujnom polju ukupna jačina struje kroz proizvoljnu zatvorenu površ ravna nuli. U specijalnom slučaju strujnog polja kanalisanog sa n tankih (tj. linijskih ili žičanih) provodnika koji se stiču u čvoru X neke električne mreže, a u kojima postoje vremenski konstantne struje intenziteta I1, …, In  ─ integralni oblik prvog Kirhofovog zakona za "domen" V ograničen sa "površi" S (sl. 2c), odnosno integralni oblik prvog Kirhofovog zakona za čvor X ─ glasi:

gde se orijentacija obračunskog, odnosno referentnog smera za algebarsko sabiranje struja grana unapred usvaja (na sl. 2c taj smer je orijentisan od čvora X, što je i uobičejano u praksi, a naravno, mogao je biti usvojen i suprotni smer). Kada se referentni smer struje k-te grane Ik (k=1,n)  i usvojeni obračunski smer poklapaju, ta struja se u sumu  unosi sa predznakom "+", dok se u suprotnom unosi sa predznakom "-". Prema prethodno usvojenom referentnom smeru, za čvor X električne mreže sa sl. 2c odmah možemo napisati jednačinu po prvom Kirhofovom zakonu:

I1 + I2 - I3 + I4 - I5 - I6 = 0.

Dakle, struje koje ističu iz čvora uzimamo sa pozitivnim, a struje koje utiču u čvor sa negativnim predznakom pri sabiranju.

6. Omov zakon u lokalnom i integralnom obliku

U metalnim provodnicima pokretljivi nosioci naelektrisanja su elektroni. Kako se kod metala valentna i provodna zona preklapaju, to su elektroni u poslednjem sloju elektronskog omotača atoma metala „na raspolaganju“ za provođenje električne struje. Gustina struje u metalnom provodniku je onda , gde je  koncentracija „slobodnih“, tj. provodnih elektrona,  naelektrisanje elektrona, a makroskopska srednja  brzina elektrona. Kako je srednja brzina elektrona direktno srazmerna  jačini spojašnjeg električnog polja E,  , gde je koeficijent μ ─ pokretljivost elektrona, to je:

.

Veličina  naziva se specifična električna provodnost, a njena recipročna vrednost  specifična električna otpornost metalnog provodnika. Sa porastom temperature specifična provodnost metala opada a specifična otpornost raste.

► (Omov zakon u lokalnom obliku) Relacija J=σ∙E naziva se Omov zakon u lokalnom obliku. Za sredine gde on važi kaže se da su omske ili linearne. Kada je temperatura T=const,  specifična provodnost σ se  praktično ne menja sa promenom gustine struje, odnosno jačine polja.

Pretpostavimo da je između krajeva žičanog linijskog provodnika dužine l priključen vremenski konstantan napon U (sl. 3). U provodniku tada postoji homogeno električno polje E i homogeno strujno polje J. Intenzitet  vremenski konstantne struje u provodniku je I  i ona je ravnomerno raspodeljena po njegovom poprečnom preseku.

Sl. 3

Kako je , а napon na krajevima posmatranog provodnika , jer je električno polje E homogeno u provodniku to je:

,  odnosno   .

Veličina R naziva se električna otpornost, a njena recipročna vrednost  električna provodnost (konduktansa) žičanog provodnika. Jedinica za električnu otpornost je Om [Ω] i ima dimenzije [V/A], a jedinica za električnu provodnost je Simens [S] i dimenziono odgovara 1/[ Ω]=[A/V]. Јedinica za specifičnu električnu otpornost је, a za specifičnu električnu provodnost .

Relacija  koja povezuje struju linearnog provodnika i napon između njegovih krajeva zove se klasičan ili integralni oblik Omovog zakona, a veličina R čija je jedinica [Ω], predstavlja električnu otpornost tog provodnika i karakteriše ga bez obzira na njegov oblik, veličinu i homogenost u materijalnom pogledu. Električna otpornost metalnih lineranih provodnika raste sa porastom temperature.

1. zadatak: Za bakarni cilindrični provodnik kružnog poprečnog preseka prečnika  sa vremenski konstantnom  strujom odrediti makroskopsku srednju brzinu elektrona . Koncentracija atoma bakra je  i može se smatrati da svaki atom bakra odaje po jedan valentni elektron zoni provodnosti. Označiti na slici vektore  i .

D

I

J

e-

e-

Rešenje:

Koncentracija provodnih elektrona jednaka je koncentraciji atoma bakra. Kako je naelektrisanje elektrona negativno, , a za smer električne struje uzima se smer kretanja pozitivnog naelektrisanja, to su vektori  i suprotnih smerova. Iz , jer je gustina struje homogena po poprečnom preseku provodnika, dobija se:

,   iz čega sledi:

Dakle, za 100 [s], elektroni u bakru makroskopski prevale put od samo 14[mm]. Ovaj primer pokazuje da je čak i kod provodnika sa strujom velikog intenziteta, a relativno malom koncentracijom nosilaca, srednja makroskopska brzina nosilaca jako mala. "Ono" što se kroz provodnik prostire ogromnom brzinom jeste električno polje (tj. poremećaj), koje je pravi uzročnik kondukcione struje.

7. Džulov zakon

Jedna od važnijih manifestacija električne struje jeste njen toplotni efekat, tj. zagrevanje provodne sredine u kojoj postoji struja. Taj efekat zove se Džulov efekat. Kada u provodnoj sredini postoji električna struja, sile električnog polja vrše rad premeštajući naelektrisanja. Rad koji izvrše Kulonove sile u toku vremena u potpunosti se pretvori u toplotu  usled interakcije nosilaca naelektrisanja sa sredinom. Ova pojava zove se Džulov efekat i za posledicu ima porast temperature provodnika.

Brzina sa kojom se razvija toplota u provodniku jednaka je snazi Džulovih gubitaka u provodniku:

,

gde je R─otpornost provodnika,  I─jačina struje u provodniku, a U─napon na krajevima provodnika. Snaga Džulovih gubitaka pokazuje brzinu kojom se električna energija izvora transformiše u toplotnu energiju. Ovaj proces je nepovratan. Jedinica za snagu je Vat [W] (=) [J/s] i dimenziono odgovara [V∙A]. U praksi se često kao jedinica za snagu koristi Konjska Snaga [KS] (1[KS]=735,75[W]≈736[W]). U prenosu i distribuciji električne energije koristi se i jedinica za energiju Kilovatčas [kWh] (1[kWh]=3,6∙106 [J]). Ranije se kao jedinica za količinu toplote koristila kalorija [cal]. Po definiciji ona je približno jednaka količini toplote koja je potrebna da se 1 gram čiste vode zagreje za 1 oC. Eksperimentalno je nađeno da postoje sledeći odnosi između kalorije i džula: 1 [cal] ≈4,186 [J] i 1 [J] ≈0,239 [cal].

- b)

Sl. 4

► (Konvencija o naponu otpornika) Vremenski konstantan napon U na krajevima otpornika R > 0 sa vremenski konstantnom strujom I, dat je jednom od sledećih relacija:

(a) U=R∙I kada su referentni smerovi za napon i struju usaglašeni (sl. 4a)

(b) U= -R∙I kada referentni smerovi za napon i struju nisu usaglašeni (sl. 4b).

► (Konvencija o snazi izvora i prijemnika) Neka su U i I vremenski konstantni napon i struja koji se odnose na oznake sa sl. 5. Tada važi sledeća konvencija

- Snaga koju izvor sa sl. 5a ulaže (odaje) definisana je kao Pu=U∙I. Za referentne smerove  napona i struje kao na slici kaže se da su usaglašeni. Sa istim smerovima, snaga koju izvor prima definisana je kao    Pp= -U∙I. Uložena (odata) i primljena energija izvora u vremenskom intervalu [t1, t2] su:

- Snaga koju izvor sa sl. 5b ulaže (odaje) definisana je kao Pu=-U∙I. Za referentne smerove  napona i struje kao na slici kaže se da nisu usaglašeni. Sa istim smerovima, snaga koju izvor prima definisana je kao Pp=U∙I. Uložena (odata) i primljena energija izvora u vremenskom intervalu [t1, t2]  su:

Sl. 5

- Snaga koju prijemnik na sl. 5c prima, definisana je kao Pp=U∙I. Za referentne smerove napona i struje kao na slici kaže se da su usaglašeni. Sa istim smerovima, snaga koju prijemnik ulaže (odaje) definisana je kao Pu= -U∙I. Primljena i uložena (odata) energija prijemnika u intervalu [t1, t2]  su:

- Snaga koju prijemnik na sl.5d prima, definisana je kao Pp= -U∙I. Za referentne smerove napona i struje sada se kaže da nisu usaglašeni. Sa istim smerovima, snaga koju prijemnik ulaže (odaje) definisana je kao Pu=U∙I. Primljena i uložena (odata) energija prijemnika u intervalu [t1, t2] su:

Primetimo da iz prethodne konvencije sledi da i snaga i energija prijemnika i izvora mogu biti pozitivne, negativne ili ravne nuli. Ako je u nekom intervalu snaga koju izvor ili mreža ulažu negativna, tada se oni u tom intervalu ne ponašaju kao izvori, već kao prijemnici. Slično, ako je u nekom intervalu snaga koju izvor ili mreža primaju negativna, onda se oni u tom intervalu ne ponašaju kao prijemnici, već kao izvori. Isto tumačenje može se dati i za znake odate i primljene energije.

8. Električni otpornici

Otpornici su najčešće korišćene komponente u električnim kolima i sistemima za kontrolu napona i struja. Snaga otpornika, ili maksimalna snaga disipacije granična je snaga sa kojom otpornik može trajno da radi bez pregorevanja. Podatak o snazi otpornika za korisnika je podjednako važan kao i podatak o otpornosti. Snažni otpornici disipiraju velike snage od 5[W] do nekoliko [kW]. U elektronskim kolima najčešće se koriste otpornici snage 1/4[W] i 1/2[W], ali i manje 1/8[W] i 1/16[W]), kao i veće snage 1[W], 2[W] i 5 [W]. Snažniji otpornici u elektronici obično su keramički.

Sl. 6

Ipak, najčešće radimo sa konstantnim linearnim otpornicima specificirane termogene otpornosti, tolerancije i snage, a vrlo retko i sa specificiranim temperaturnim koeficijentom. Po tehnologiji izrade ovi otpornici se dele na: žičane, kompozitne, slojne i integrisane. Promenljivi otpornici zovu se potenciometri (kada su manje snage) i reostati (ako su veće snage).

Grafički simboli za otpornike prikazani su na sl. 6a, a za potenciometre i reostate na sl. 6b.

8.1. Vezivanje otpornika u grupe. Ekvivalentna otpornost

Otpornici se u praksi vezuju redno (serijski), paralelno, redno/paralelno (mešovito), u zvezdu i u trougao. Postoje i raznovrsne kombinacije tih veza čime se generišu različite otporničke mreže. Svaka čisto otpornička mreža između bilo koja svoja dva čvora može se zameniti ekvivalentnim otpornikom odgovarajuće otpornosti. To znači da kada se umesto čitave otporničke mreže između uočenih čvorova priključi ekvivalentni otpornik, u ostatku kola  ne dolazi do bilo kakve promena u raspodeli napona i struja.

(a) Redna (serijska) veza otpornika

Posmatrajmo grupu od n redno vezanih otpornika (sl. 7a), koji su deo nekog strujnog kola ili mreže. Jačina struje I  kroz sve otpornike je ista, a prema klasičnom Omovom zakonu, napon na i-tom otporniku  je , (i =1,n) pri usaglašenom smeru sa smerom struje I. Napon redne veze jednak je zbiru napona na pojedinačnim otpornicima . Otpornost

Re' ekvivalentnog otpornika koji je potrebno vezati umesto redne veze n otpornika je onda

Uočava se da je Re' uvek veće od maksimalne otpornosti u rednoj vezi, tj. Re'>max{R1, R2, … , Rn}. Snaga grupe redno vezanih otpornika P=(R1+R2+...+Rn)∙I2=Re'∙I2 jednaka je snazi ekvivalentnog otpornika Re'. Konduktansa redne veze Ge'=1/Re' zadovoljava relaciju 1/Ge'=1/G1+1/G2+… +1/Gn, gde je Gi=1/Ri konduktansa i-tog otpornika.

Sl. 7

(b) Paralelna veza otpornika

Na sl. 7b prikazana je grupa od n paralelno vezanih otpornika. Po prvom Kirhofovom zakonu jačina struje I glavne grane je I=I1+I2+ ... +In, dok po klasičnom Omovom zakonu struja otpornika  je , (i=1,n) pri usaglašenim smerovima za napon i struju. Kako je I=I1+I2+ ... +In= U∙(1/R1+1/R2+ ... +1/Rn), to je ekvivalentna otpornost Re'' paralelne veze,

.

Uočava se da je Re'' uvek manje od minimalne otpornosti u paralelnoj vezi, tj. Re'' < min{R1, R2, … , Rn}. Snaga grupe paraleleno vezanih otpornika P=(1/R1+1/R2+ ... +1/Rn)U2=U2/Re''  jednaka je snazi  ekvivalentnog otpornika Re''. Paralelna veza n otpornika označava se sa Re''=R1||R2|| … ||Rn, a u posebnom slučaju kada je n=2 ima se . Konduktansa paralelne veze Ge''=1/Re'' zadovoljava relaciju Ge''=G1+G2+… +Gn, gde je Gi=1/Ri konduktansa i-tog otpornika.

(c) Transfiguracija trougla u zvezdu i obrnuto

B

A

A

B

CB

CB

O

a)						 Sl. 8							   b)

Trougao otpornosti (slika 8.a) transformiše se u ekvivalentnu zvezdu (slika 8.b) primenom sledećih relacija:

,   ,     ← transformacija „Δ → Y“.

Zvezda otpornika sa slike 8.b transformiše se u ekvivalentni trougao sa slike 8.a primenom sledećih relacija:

,    ,   ← transformacija „Y → Δ “.

2. zadatak: Odrediti ekvivalentne otpornosti Re1, Re2 i Re3, između čvorova 1 i 2 mreža na slikama (a), (b) i (c), respektivno.

Rešenje:

(a)  ,  kao kombinacija redno-paralelne veze.

(b)    ,   kao kombinacija paralelno-redne veze.

3

4

3

1

4

2

(c) Ekvivalentnu otpornost ove mreže nije moguće odrediti pomoću redno-paralelne transformacije, već se može primeniti transformacija trougla otpornika ,  i  između čvorova 1, 3 i 4 u ekvivalentu  zvezdu otpornika ,i :

, ,   .

Sada je

3. zadatak Odrediti ekvivalentnu otpornost između tačaka M i N za :

a) kada je prekidač  otvoren,

b) kada je prekidač  zatvoren.

R

R

R

###### N

###### M

R

R

R

R

R

R

R

R

Rešenje:

- Kada je prekidač  otvoren:

- Kada je prekidač  zatvoren:

jer prekidač  kratko prespaja dva otpornika. Svi otpornici koji su vezani paralelno kratkom spoju mogu da se zanemare – sva struja ove paralelne veze teče kroz kratak spoj.

9. Električni generatori i pojam kvazilineičnog strujnog kola

U stacionarnom strujnom kolu postoje i delovi gde pored Kulonovih deluju i sile neelektrostatičkog porekla čijim se radom održava vremenski konstantna raspodela naelektrisanja i potencijala i sama struja u kolu.  Te sile zovemo "stranim" ili "eksternim" i one predstavljaju posrednike preko kojih se drugi vidovi energije transformišu u električni rad. Premda je poreklo stranih sila veoma različito, ipak, sve one imaju zajedničku osobinu da deluju na pokretljiva naelektrisanja i zbog toga je njihovo dejstvo ekvivalentno dejstvu nekog stranog električnog polja Es . Strano polje je uvek lokalizovano u određenom domenu unutar generatora (sl. 9a) i ima smer od priključka na nižem potencijalu N prema priključku na višem potencijalu P. Smer stranog polja Es kroz generator uvek je suprotan od smera polja E koje stvaraju raznorodna stacionarna naelektrisanja raspoređena oko pozitivnog P i negativnog N priključka generatora.

Sl. 9

Kada generator radi u praznom hodu tada je I=0 i J=0, pa je i E+Es=0, odnosno E=-Es. Sa aspekta analize električnih mreža nije toliko važno poznavanje same prirode stranih sila u generatoru, koliko ponašanje generatora u odnosu na spoljašnje delove kola. Zbog toga je pogodno da se generator makroskopski opiše sledećim veličinama: (1) elektromotornom silom, ili skraćeno ems, koja se označava sa E kada je vremenski konstantna, a sa e kada je vremenski promenljiva, i (2) unutrašnjom otpornošću Rg ili Ri ("i"=interno). Ems generatora i unutrašnja otpornost Rg definišu se ovako.

► (Definicija elektromotorne sile generatora) Elektromotorna sila (ems) naponskog generatora je količnik rada ΔAg koji taj generator izvrši pri prenošenju naelektrisanja ΔQ sa negativne na pozitivnu elektrodu i samog tog naelektrisanja ΔQ ─ tj. E, e=ΔAg /ΔQ. Ems generatora ne zavisi od njegovog radnog režima, tj. od intenziteta struje. Rad generatora nije ništa drugo do izvršeni rad stranih sila pri prebacivanju naelektrisanja ΔQ kroz sam generator sa njegovog negativnog  priključka N na pozitivan P (sl. 9a):

Pošto ems generatora ne zavisi od njegovog radnog režima, to se ona najlakše određuje kada generator radi u praznom hodu (tj. kada je I=0 i E= -Es) (sl. 9a). Iz same definicije ems tada sledi:

gde je   napon praznog hoda generatora koji se lako može izmeriti. Kao algebarska veličina, ems ima svoj znak u odnosu na referentni smer koji je uvek usmeren od negativne prema pozitivnoj elektrodi. Ako su referentni smerovi ems i struje generatora isti, za njih se tada kaže da su usaglašeni, a u suprotnom da nisu usaglašeni. Snaga koju generator odaje jednaka je proizvodu njegove ems i struje sa usaglašenim smerovima.

► (Definicija električne otpornosti generatora) Kada u generatoru postoji struja I, tada se u njemu javljaju termogeni (Džulovi) gubici, koji dovode do zagrevanja generatora. Ako je PJ snaga tih gubitaka, tada se (unutrašnja) otpornost generatora Rg  definiše kao Rg=PJ/I2, i često se obeležava i sa Ri. Ona se računski teško određuje, jer zavisi od raspodele struje i provodnosti u generatoru. Međutim, unutrašnja otpornost generatora može se odrediti kao količnik njegovog napona praznog hoda  i struje kratkog spoja, tj. kao . Kada je Rg=0[Ω] za generator se kaže da je idealan, a ako je Rg > 0 generator je realan.

Na sl. 9b dati su simboli za označavanje idealnih naponskih generatora. Prvi od njih (sl. 9b gore) odgovara elektrohemijskom generatoru vremenski konstantne ems E. Duža horizontalna crtica označava pozitivan, a kraća negativan priključak generatora. Ako postoji i strelica pored simbola, ona označava napon praznog hoda generatora jednak ems E. Druga dva simbola na sl. 9b koriste se za uopšteno označavanje idealnih naponskih generatora, s tim što je referentni smer za ems  određen strelicom, ili znakom "+". U elektronici se koriste i drugi simboli za označavanje generatora.

Na sl. 9c, 9d, 9e i 9f dati su simboli za označavanje realnih naponskih generatora unutrašnje otpornosti Rg. Simbolom na sl. 9f označava se realan naponski generator prostoperiodične ems. Primećujemo da je u oznakama na sl. 9d i 9e unutrašnja otpornost generatora izdvojena kao samostalni element i vezana na red sa idealnim naponskim generatorom. Fizički smisao tih oznaka predstavlja čistu fikciju, s obzirom da tačka spoja idealnog generatora i otpornika Rg, ne samo što nije pristupačna, veći ne postoji. Zbog toga je potrebno te oznake shvatiti kao adekvatne linearne modele realnih naponskih generatora.

► (Definicija kvazilineičnog strujnog kola ili strujne konture) Kolo sačinjeno od tankih provodnika zove se kvazilineično strujno kolo ili strujna kontura ako zadovoljava sledeće uslove:

(a) Vektor gustine struje J u svim tačkama kola paralelan je osi provodnika, a njegov intenzitet J=|J| isti je po poprečnom preseku provodnika (ali se može menjati dužnjegove ose).

(b) Potencijal V, provodnost σ i vektori E i Es ne menjaju se po poprečnom preseku provodnika (ali se mogu menjati duž njegove ose).

10. Teorema kompenzacije

Sl. 10

E=UPN

+

Posmatrajmo odsečak A nekog kvazilineičnog strujnog kola (strujne konture) između tačaka N i P prikazan na slici 10. Na osnovu  prethodnog sledi . Napon  u električnom pogledu predstavlja električnu silu ekvivalentnu odsečku A, jer se zamenom tog odsečka idealnim naponskim generatorom elektromotorne sile  ne menja struja I u odsečku B. Ovaj rezultat neko zove i teoremom o kompenzaciji, pošto se pomoću napona  u potpunosti može zameniti funkcija odsečka A.

U nastavku je za različite orijentacije elektromotorne sile i struje izvora određen napon na njegovim krajevima  :

10. Omov zakon za prosto kolo

(Omov zakon za prosto kolo) Intenzitet struje prostog kola sastavljenog od naponskog izvora elektromotorne sile E i redno vezanih otpornika dat je sledećim relacijama:

←  referentni smerovi ems i struje usaglašeni

← referentni smerove ems i struje neusaglašeni

Omov zakon za prosto kolo direktna je posledica zakona o održanju energije primenjenog na električna kola i sisteme. U to se uveravamo na sledeći način. Prema oznakama na slici , snaga generatora je , dok je snaga Džulovih gubitaka u otpornicima .Iz zakona o održanju energije sledi

, nakon deljenja leve i desne strane jednakosti sa I.

11.  Prilagođenje prijemnika po snazi na generator (uslov prenosa maksimalne snage)

Posmatrajmo prosto kolo prikazano na sl. 11. Po Omovom zakonu za prosto kolo  struja I i snaga Px prijemnika dati su relacijama:

.

je unutrašnja otpornost generatora na koju ne možemo uticati, osim zamenom samog generatora. Pod ovim uslovom, , pa se nakon primene diferencijalnog kriterijuma za određivanje maksimuma dobija:

, sledi .

Sl. 11

► Relacija  naziva se uslov prilagođenja prijemnika po snazi generatoru, ili uslov prenosa maksimalne snage prijemniku.

Pri  dobija se , pa su snage  i  .

Dakle, termička disipacija (snaga Džulovih gubitaka) u prijemniku i generatoru su jednake. Ako definišemo stepen (koeficijent) korisnog dejstva električnog kola sa slike 11 kao , za  dobijamo .

Dakle, pri zadovoljenom uslovu prenosa maksimalne snage (tj. kada je Rx=Rg), dobija se da su snage Džulovih gubitaka u generatoru i prijemniku iste, a da je stepen korisnog dejstva kola jednak samo 0.5.

4. zadatak  Na izvor elektromotorne sile E i unutrašnjeg otpora Ri  priključen je termogeni otpornik R. Odrediti:

- struju u kolu I

- napon na krajevima izvora U

- snagu koju izvor predaje spoljašnjem kolu P

- snagu termičkih gubitaka u samom izvoru Pg

- ukupnu snagu izvora PE

- koeficijent korisnog dejstva kola  η

Rešenje:

a)    ,   	b)  ,     c)

d) ,    e)   ,    f)    .

12.  Omov zakon za kolo.  Drugi Kirhofov zakon

►(Omov zakon za kolo): algebarski intenzitet struje kola jednak je količniku algebarske sume ems koje deluju u kolu i ukupne otpornosti u kolu , .

Pri tome, elektromotorna sila se uzima sa poziivnim predznakom ako je smer njene emes usaglašen sa referentnim smerom struje. Ako su smerovi struje i ems neusaglašeni algebarski predznak je „-“.

► U svakoj tački električnog kola stiču se samo po dva provodnika, dok kod električnih mreža, pored takvih tačaka, postoje i one u kojima se stiču po tri i više provodnika. Tačke u električnim mrežama u kojima se stiču najmanje tri provodnika zovu se čvorovi. Deo mreže između dva čvora, koji ne sadrži druge čvorove, zove se grana mreže. Broj čvorova mreže označava se sa nč , a grana sa ng.

►(Drugi Kirhofov zakon za termogena električna kola i mreže sa vremenski konstantnim strujama): Algebarska suma elektromotornih i elektrootponih sila u bilo kojem termogenom kolu, ili po bilo kojoj konturi termogene električne mreže sa vremenski konstantnim strujama, uvek je ravna nuli:

, gde su  i  algebarske sume elektromotornih, odnosno elektrootpornih sila, respektivno, računate u odnosu na proizvoljno usvojeni smer obilaska po konturi. Pri tome ems ili pad napona uzimamo sa pozitivnim predznakom ako je pri ophodu konture obilazimo u smeru porasta napona (od „−“ ka „+“).

Drugi Kirhofov, kao i Omov zakon, direktna je posledica zakona o održanju energije primenjenog na  termogena električna kola i mreže sa vremenski konstantnim strujama.

+

-

+

-

-

-

+

+

Primenimo II Kirhofov zakon na kolo─konturu sa slike. Padovi napona na otpornicima,, obeleženi simbolima „+“ i „-“, usaglašeni su sa smerom struje kroz otpornike. Prisetimo se da struje „teče“ od tačke većeg (oznaka „+“) ka tački manjeg potencijala (oznaka „-“), jer je smer struje smer kretanja pozitivnog naelektrisanja.

Usvojimo da se smer obilaska (ophoda) konture poklapa sa usvojenim referentnim smerom struje I.

Polazeći iz tačke A i krećući se u smeru struje I formiramo algebarske sume elektromotornih sila i padova napona :

,  jer ems E1 „prolazimo“ u smeru porasta, a otpornik u smeru pada napona;

,   jer i otpornik  i ems E2   obilazimo u smeru pada napona;

─R∙I,    jer otpornik R obilazimo u smeru pada napona  (od  „+“ ka „−“);

,  jer ems E3 „prolazimo“ u smeru porasta, a otpornik  u smeru pada napona.

Konačno dobijamo:

, odnosno

.

Označeni naponi jednaki su:

,

,

i

.