1. Strujni generatori. Ekvivalentne transformacije realnih naponskih i strujnih generatora

Posmatrajmo realan naponski generator vremenski konstantne ems E u prostom kolu na sl. 1a sa vremenski konstantnom strujom I. Intenzitet struje I kola sa termogenim prijemnikom otpornosti R je I=E/(Rg+R), a napon prijemnika je U=R∙E/(Rg+R). Naponski generator je idealan ako je Rg=0. Međutim, često se u elektrotehnici sreću naponski generatori velike unutrašnje otpornosti Rg u odnosu na otpornost prijemnika R (Rg>>R). U takvim slučajevima intenzitet struje kola je I≈E/Rg, dok je napon prijemnika U ≈ R∙E / Rg. Jasno je da se tada realan naponski generator ems E ponaša u odnosu na prijemnik kao generator struje Is=E/Rg odnosno, kao strujni generator. U ovom slučaju struja prijemnika je unapred poznata i praktično nezavisna od njegove otpornosti R. Na sl. 1b prikazan je realan strujni generator sa vremenski konstantnom strujom Is i unutrašnjom otpornošću Rs. Napon i struja prijemnika su respektivno U=Is∙(R||Rs)=IR  i I=Is∙Rs / (R+Rs). Strujni generator je idealan ako Rs→∞, odnosno ako Gs=1/Rs → 0 [S].

Sl. 1

Realan naponski generator uvek se može zameniti ekvivalentnim realnim strujnim. I obrnuto, realan strujni generator uvek se može zameniti ekvivalentnim realnim naponskim. Naravno, ovi generatori se suštinski razlikuju, a kada se kaže da su ekvivalentni misli se na njihovo ekvivalentno ponašanje u odnosu na isti prijemnik priključen između P i N krajeva generatora. To znači da oba generatora proizvode struju istog intenziteta kroz prijemnik i isti napon na njegovim priključcima. Realan naponski (sl. 1a) i realan strujni generator (sl. 1b) ekvivalentni su u odnosu na prijemnik otpornosti R ako i samo ako za svako R  važi:

.

Iz prethodnih transformacija sledi da za idealan naponski generator (Rg =0[Ω]) ne postoji ekvivalentan strujni, i obrnuto, za idealan strujni generator (Gs=1/Rs =0[S]) ne postoji ekvivalentan naponski generator.

(a) Ekvivalentne transformacije grupe rednih generatora

Kako je  to se redna veza više realnih  naponskih generatora može zameniti jednim ekvivalentnim naponskim genetarorom čija je ems jednaka algebarskoj sumi ems pojedinih generatora iz redne veze, a unutrašnja otpornost jednaka zbiru otpornosti pojedinačnih generatora.

(a) Ekvivalentne transformacije grupe paralelnih generatora

Kako je  to se paralelna veza više realnih strujnih  generatora može zameniti jednim ekvivalentnim strujnim generatorom čija je struja jednaka algebarskoj sumi struja pojedinih generatora iz paralelne veze, a unutrašnja otpornost jednaka ekvivalentnoj otpornosti paralelne veze otpornosti svih pojedinačnih generatora.

2. Elektromotorne sile hemijskog porekla

Elektromotorne sile koje najčešće srećemo mogu se prema uzroku nastanka (tj. poreklu) podeliti na: hemijske, toplotne, kontaktne, termokontaktne i statički i/ili dinamički indukovane. Videli smo da u električnim izvorima (generatorima) deluju i sile neelektrostatičkog porekla koje razdvajaju naelektrisanja i pozitivna potiskuju ka pozitivnom, a negativna ka negativnom priključku (polu) izvora. Takve sile u generatorima savlađuju Kulonove i rad koji one izvrše prenosi se posredstvom strujnog polja u druge delove kola, gde se pretvara u druge oblike energije (toplotu, mehanički rad motora itd.).

Hemijske izvore električne struje često zovemo zajedničkim imenom galvanske ćelije ili galvanski elementi po italijanskom naučniku Galvaniju, čija su istraživanja dala podsticaj Volti da načini prvi upotrebljivi hemijski izvor električne struje. Voltin generator, odnosno Voltina ćelija, sastoji se od staklenog ili porculanskog suda (sl. 2a) sa vodenim rastvorom sumporne kiseline (H2SO4), u koji su uronjene bakarna (Cu) i cinkana (Zn) elektroda. Objašnjenje nastanka ems hemijskog porekla vezano je za transformaciju energije hemijskih veza između atoma unutar molekula i energije valentnih elektrona unutar atoma. Reakcije usled kojih dolazi do promene energije i broja elektrona u spoljašnjoj (valentnoj) ljusci atoma zovu se oksidoredukcijske reakcije. U reakciji oksidacije atom ili skup atoma gube jedan ili više elektrona, dok ih u

Sl. 2

reakciji redukcije dobijaju. Oksidoredukcijske reakcije nastaju npr. između elektroda i rastvora i dovode do pojave elektrodnog potencijala. Ako se bakarna elektroda uroni u čistu vodu, pozitivni joni bakra prelaze u vodu, ostavljajući po dva elektrona na elektrodi, tako da se nastali proces može opisati jednosmernom reakcijom . Pojednostavljeno može se reći da u posmatranom slučaju privlačne sile između molekula vode i jona bakra nadjačavaju sile između jona u kristalnoj rešetki bakra i da usled toga joni bakra prelaze u rastvor. Elektroda tada postaje sve negativnija u odnosu na rastvor, tako da se povećava intenzitet električnog polja usmerenog od rastvora prema elektrodi, što opet dovodi do povratka izvesnog broja jona bakra na elektrodu gde se oni neutrališu. Potencijal elektrode tada nešto poraste, i konačno, kada se uspostavi stanje dinamičke ravnoteže, izjednače se brzine prelaska jona u rastvor i njihovog izlučivanja na elektrodu. Ovaj stacionaran oksidacioni proces opisuje se dvosmernom reakcijom, a razlika potencijala između elektrode i rastvora, koja u suštini predstavlja elektromotornu silu, zove se elektrodni kontaktni potencijal. On zavisi od temperature, pritiska, koncentracije jona u rastvoru i materijala elektrode i utoliko je veći ako su elektrode sastavljene od elemenata čiji atomi lakše otpuštaju elektrone iz spoljašnjih (valentnih) ljuski. U takve elemente spadaju, pre svih, metali i vodonik.

Proces redukcije (tj. prijema elektrona) srećemo kod niza elemenata, čiji atomi u spoljašnjim ljuskama imaju šupljine u koje se mogu smestiti elektroni. Kada se te ljuske popune, atomi postaju negativni joni i njihove ljuske tada nalikuju ljuskama plemenitih gasova. Ako se na primer hlor (Cl) rastvori u vodi, atomi hlora prime po jedan elektron i tako postaju negativni joni, a nastali proces redukcije hlora može se opisati jednosmernom reakcijom Cl + e─ → Cl─. Svojstvo redukcije nije ograničeno samo na pojedine vrste atoma, već ga poseduju i čitave grupacije atoma, a naročito kiselinski ostaci SO4, CO3, itd. Inače, prelazni proces uspostavljanja ravnotežnog stanja kod oksidoredukcionih pojava traje vrlo kratko, a dostignuta vrednost elektrodnog potencijala predstavlja elektromotornu silu (ems) hemijskog porekla. Ta ems locirana je u vrlo tankom dvojnom električnom sloju uz samu kontaktnu površ elektrode sa rastvorom.

Hemijski izvori struje (Danijelov i Leklanšeov generator, olovni i alkalni akumulatori i vodonične ćelije detaljno su razmotreni u udžbeniku).

3. Metode analize linearnih električnih mreža

Analiza linearnih električnih mreža bavi se određivanjem raspodele struja i/ili napona u granama linearnih električnih mreža. Skup struja grana mreže zove se raspodela struja, a skup napona, raspodela napona mreže. Konstitutivna relacija ─ karakteristika nekog elementa mreže u=f(i) ili i=g(u) povezuje napon i struju toga elementa. Kod nelinearnih elemenata zavisnost između napona i struje  je nelinearna, pa čak i višeznačna funkcija, a kod linearnih elemenata jednoznačna. Konstitutivne relacije linearnih elemenata zadovoljavaju uslove homogenosti, aditivnosti i linearnosti.

3.1 Neposredna primena Kirhofovih zakona

Za mrežu sa nČ čvorova i nG grana, po prvom Kirhofovom zakonu (IKZ) moguće je napisati tačno nČ -1 linearno nezavisnih jednačina za bilo koji skup od nČ−1 proizvoljno odabranih čvorova. Jednačina napisana po IKZ za jedini preostali čvor uvek je linearna kombinaciju prethodnih nČ−1 jednačina i kao linearno zavisna može se odbaciti. Algebarsko sumiranje struja u čvorovima vrši se u odnosu na referentni smer od čvora. Čvor mreže je tačka u kojoj se stiču (presecaju) najmanje 3 grane (3 provodnika).

Da bi se odredile struje svih nG grana potrebno je napisati još nG−(nČ −1)= nG − nČ +1  linearno nezavisnih algebarskih jednačina po drugom Kirhofovom zakonu (IIKZ), kako bi se obrazovao potpun nehomogeni sistem od nG nezavisnih linearnih algebarskih jednačina po nG struja grana. Rešenje takvog sistema uvek egzistira i ono mora biti jedinstveno zbog same fizičke prirode problema.

E1

R1

R3

R2

E2

+

+

Zadatak 1: Za kolo vremenski konstantne struje sa slike poznato je E1=100[V], E2=80[V], R1=2[KΩ], R2=5[KΩ] i R3=1[KΩ]. Izračunati struje u kolu  i snage naponskih izvora.

Rešenje:

U kolu na slici postoje 2 čvora, nČ=2. Po IKZ možemo napisati  nČ−1=1 linearno nezavisnu jednačinu.

Ukupan broj grana u kolu sa slike je nG=3, pa je po IIKZ potrebno napisati još nG−(nČ −1)= 3−(2−1)=2 linearno nezavisne jednačine.

Čvorovi kola označeni su sa A i B, a nepoznate struje grana sa I1, I2 i I3. Usvajajući smerove obilaska po konturama C1 i C2 kao na slici, formira se sistem od 3 linearno nezavisne jednačine po 3 nepoznate stuje grana.

IKZ za čvor A:

E

1

R

1

R

3

R

2

E

2

I

3

I

1

I

2

A

B

C

1

C

2

+

+

IIKZ za konturu C1:

IIKZ za konturu C2:    .

Nakon elementarnog sređivanja dobija se sistem:

.

Rešavanjem sistema dobijamo struje grana kola:

,

,

.

Snage izvora u odnosu na označene, usaglašene referentne smerove su :

,

Oba generatora rade kao izvori (jer su im snage pozitivne), a snaga koju ulažu u potpunosti se troši na termičku disipaciju na otpornicima u kolu:

,

3.2 Metod konturnih struja

Metod konturnih struja zasniva se na II Kirhofovom zakonu, a jednačine napisane po ovom metodu zapravo su modifikovane jednačine napisane po II Kirhofovom zakonu. Broj jednačina, tj. red sistema jednak je broju nezavisnih kontura u kolu, . Dve konture su nezavisne ako postoji barem jedna grana koja pripada jednoj, a ne pripada drugoj konturi. Algoritamski, rešavanje kola metodom konturnih struja izvodi se u tri koraka:

- Izabrati nezavisne konture u kolu i orijentisati (usmeriti) njihove konturne struje. Dve konture su nezavisne ako postoji barem jedna grana koja pripada jednoj, a ne pripada drugoj konturi.

- Formirati sistem n-tog reda po nepoznatim konturnim strujama, gde je n broj nezavisnih kontura.

gde su :

Ji  konturna struja i-te konture;

Rii zbir svih otpornosti u i-toj konturi uzet uvek sa predznakom  „+“;

Rij algebarski zbir otpornosti u zajedničkim granama i-te i j-te konture,  predznak je „+“ ako su smerovi konturnih struja Ji i Jj  kroz zajedničku granu isti, u suprotnom predznak  je „–“;

Eii algebarski zbir ems naponskih izvora u i-toj konturi; u sumu ulaze sa predznakom „+“ oni naponski izvori koji imaju usaglašen referentni smer sa referentnim smerom i-te konture , u suprotnom izvor ulazi u sumu sa predznakom „–“.

- Rešiti sistem po nepoznatim konturnim strujama: J1, J2,..., Ji,..., Jn.  Struja pojedinačne  grane je algebarski zbir konturnih struja koje prolaze kroz tu granu. Ako su referentni smerovi struje grane i odgovarajuće konturne struje usaglašeni, konturna struja se uzima sa predznakom „+“, u suprotnom sa predznakom „–“.

Zadatak 2: Odrediti struje svih grana električne mreže sa slike, ako je poznato:

E1=100 [V], E2=200 [V], E3=50 [V], E4=150 [V], E5=75 [V], E6=180 [V], R1=7.5 [kΩ], R2=1[kΩ], R3=1.5[kΩ], R4=0.2 [kΩ], R5=0.3 [kΩ] i R6=0.8 [kΩ].

Rešenje:

Neposrednom primenom Kirhofovih zakona, s obzirom da mreža ima nG=6 grana i nČ=4 čvora, rešavali bi sistem 6. reda.

Metodom konturnih struja rešavaćemo sistem reda n=nK=nG─(nČ─1) =6─(4─1)=3.

Na slici su isprekidanom linijom obeležene tri proizvoljno usvojene nezavisne  konture, što znači da se svake dve konture  međusobno razlikuju barem za po jednu granu. Odgovarajuće njima pridružene konturne struje označene su sa J1, J2 i J3.

Za ovako odabrane nezavisne konture  dobija se sledeći sistem linearno nezavisnih jednačina po nepoznatim konturnim strujama:

Rešavanjem dobijamo konturne struje

Struje grana su onda:   i .

E

Zadatak 3:   U kolu na slici izračunati struju kroz otpornik  i snagu termičke disipacije na ovom otporniku, ako je poznato: ,,,, .

Rešenje:

Ako u kolu postoje strujni izvori, tada granu sa strujnim generatorom obavezno treba obuhvati samo jednom konturom. Struja te konture se ne izračunava, jer je u potpunosti određena strujom strujnog izvora.

Označimo sa ,  i  konturne struje koje odgovaraju nezavisnim konturama u kolu na slici. Pošto kontura  obuhvata strujni generator, za tu konturu se ne piše jednačina, jer je .

Za drugu i treću konturu se piše:

E

.

Zamenom brojnih vrednosti i rešavanjem dobijamo:

.

Nakon sabiranja jednačina:

, odakle je: .

Konturna struja  je onda .

Tražena struja  kroz otpornik  je ,

a snaga termičke disipacije na otporniku  je

3.3 Metod potencijala (napona) čvorova

Metod potencijala čvorova zasniva se na I Kirhofovom zakonu, a jednačine napisane po ovom metodu zapravo su modifikacija jednačina dobijenih primenom I Kirhofovog zakona. Broj jednačina, tj. red sistema jednak je , gde je nČ broj čvorova u mreži. Algoritamski, rešavanje kola metodom napona čvorova izvodi se u tri koraka:

- Označiti sve čvorove u kolu i proizvoljno izabrati jedan čvor kao referentni. Potencijali ostalih čvorova računaju se u odnosu na izabrani referentni čvor.

- Formirati sistem jednačina po nepoznatim potencijalima čvorova.

gde su:

Vi - potencijal i-tog čvora u odnosu na referentni čvor;

Gii - zbir provodnosti svih grana koje se sustiču u čvori i;

Gij - zbir provodnosti svih paralelnih grana između čvorova i i j;.

Iii - algebarski zbir proizvoda provodnosti grana i ems naponskih izvora koji se stiču u čvoru i, kao i zbir struja strujnih generatora koji se stiču u čvoru i;  pri tome kao pozitivne uzimaju se one struje koje teku prema čvoru i.

3. Rešiti sistem jednačina po nepoznatim potencijalima čvorova.

Provodnost grane koja sadrži idealni strujni generator je nula, a provodnost grane sa idealnim naponskim izvorom je beskonačno velika.

Zadatak 4: Primenom metode potencijala čvorova naći ukupne toplotne gubitke u kolu sa slike, ako je poznato:  E= 9V, Ig= 5mA, R1= 3k, R2= 6k, R3= 4k, R4= 2k.

1

2

0

E

Rešenje:

Pregledom kola uočavamo da postoje 4 nepoznate struje grana, to su zapravo struje kroz otpornike. Neposrednom primenom Kirhofovih zakona dobio bi se sistem 4. reda. Ako čvorove u kolu označimo brojevima 0,1 i 2 i za referentni usvojimo čvor 0, dobićemo sistem 2. reda. Činjenicu da je čvor 0 odabran za referentni, dodatno smo istakli tako što smo ga direktno povezali na uzemljenje (potencijal Zemlje je uvek nula).

1

2

0

E

Potencijale čvorova 1 i 2 u odnosu na nulti čvor odredićemo rešavanjem sistema jednačina:

Nakon zamene brojnih vrednosti i rešavanja sistema dobijamo:

Struje grana kola prema referentnim smerovima sa slike su:

Ukupni toplotni gubici u kolu su , tj.

.

Zadatak 5:  Odrediti struje grana električne mreže na slici ako je poznato: E1=100 [V], E2=200 [V],  E3=150[V],  Ig=1[A],  R1=250 [Ω], R2=100[Ω], R4=20[Ω] i R5=30[Ω].

Rešenje:

Kolo ima nč=3 čvora i ng=6 grana. Sistem jednačina po metodi Kirhofovih zakona bio bi reda ng -1=5 (zbog postojanja grane sa idealnim strujnim generatorom). Po metodi konturnih struja bilo bi  potrebno formirati sistem od (ng-nč+1) -1=3 linearne jednačine (zbog grane sa idealnim strujnim izvorom). Međutim, za ovu mrežu koja ima jednu granu sa idealnim naponskim generatorom, po metodi napona čvorova potrebna je samo jedna jednačina.

Neka je čvor 0 referentni, tj. nulti čvor. Potencijal čvora 2 je onda , pa je potrebno odrediti samo potencijal čvora 1:

, odnosno .

Struje grana su:

Struja kroz naponski izvor E3 sada se može izračunati primenom IKZ na čvor 0:

3.4  Teorema superpozicije

Jačina struje u bilo kojoj grani linearne mreže jednaka je algebarskom zbiru (u odnosu na isti referentni smer) jačina struja koje bi u toj grani postojale kada bi naponski i strujni generatori delovali ponaosob. Naponski generatori eliminišu se iz mreže tako što se zamene kratkom vezom, a strujni tako što se zamene otvorenom vezom.

IS

Zadatak 6: Koristeći princip superpozicije odrediti struju kroz naponski izvor u kolu prikazanom na slici.

Rešenje:

Tražena struja kroz naponski izvor označena je sa IS  na slici. Primenjujući teoremu superpozicije odredićemo doprinos struji IS svakog od izvora ponaosob.

I1

I3

I4

I2

I5

I6

(a)

(b)

Iz kola na slici (a) nalazi se struja I1 koja predstavlja deo struje IS koji potiče samo od naponskog izvora, jer je strujni izvor isključen iz kola. Kako je unutrašnja otpornost idealnog strujnog izvora beskonačno velika, na njegovom mestu posle isključivanja ostaje otvorena veza.

.

Iz kola na slici (b) nalazi se struja I2 koja predstavlja deo struje IS koji potiče samo od strujnog izvora, jer je naponski izvor isključen iz kola. Kako je unutrašnja otpornost idealnog naponskog izvora beskonačno mala, na njegovom mestu posle isključivanja ostaje kratka veza.

Kako je , sledi da je .  Primenom stava o strujnom razdelniku (videti sledeću temu) neposredno se dobija

i  .

Sada je .

Konačno, primenjujući princip superpozicije dobijamo:

3.5  Naponski i strujni razdelnik

U praksi je veoma korisno znati stav o naponskom i strujnom razdelniku jer znatno olakšava i ubrzava postupak rešavanja kola.

Naponski razdelnik:

Kako je  padovi napona na otpornicima R1 i R2 redom su jednaki    i  .

i   ←  naponski razdelnik

Strujni razdelnik:

Kako je  i     rešavanjem po  I1 dobija se:

i   ←  strujni i razdelnik

, tj.  .

Analogno, rešavanjem po  I2 dobija se   .

3.6  Tevenenova i Nortonova teorema

Tevenenova teorema: U odnosu na bilo koja svoja dva čvora a i b svaka složena, linearna mreža N, ponaša se kao ekvivalentan Tevenenov naponski generator čija je ems eT jednaka naponu praznog hoda mreže uab∞ , a unutrašnja otpornost RT  jednaka je ekvivalentnoj otpornosti mreže između priključaka a i b koja se dobija eliminacijom svih generatora iz mreže N. Idealni naponski generatori eliminišu se iz mreže N tako što se zamenjuju kratkom vezom, a idealni strujni tako što se zamenjuju otvorenom vezom.

N

Tevenenova teorema se obično koristi kada se razmatranje i proračun odnose na potrošač (prilagođenje potrošača po snazi ostatku kola). Tada se ostatak kola zamenjuje Tevenenovim generatorom.



R2



E2

E1

Rp

R1

Zadatak 7:  Izračunati snagu koja se razvija na potrošaču u kolu sa slike. Vrednosti upotrebljenih komponentni  su , , ,  i .

Rešenje:

U odnosu na par krajeva (a, b) paralelna veza dva realna naponska izvora E1  i E2  može se ekvivalentrirati Tevenenovim generatorom.



R2



E2

R1

E1

Rp

a

b

Određivanje elektromotorne sile Tevenenovog generatora - ET :



R2



E2

R1

E1

a

b

I1

Početno kolo se otvori - prekine između tačaka a i b. Elektromotorna sila ET  jednaka je naponu praznog hoda između tačaka a i b :

.

Kako je jačina struje ,  tražena elektromotorna sila ET je:

Nakon  zamene brojnih vrednosti .

Određivanje unutrašnje otpornosti  Tevenenovog generatora - RT :

Svi nezavisni izvori u kolu se anuliraju – ponište. Na mestima idealnih naponskih izvora ostaju njihove unutrašnje otpornosti – tj. kratki spojevi. Grana sa otpornikom RP je isključena iz kola. Zatim se izračunava ekvivalentna otpornost između tačaka a i b:

Zamenom brojnih vrednosti dobijamo:

a

Е

T

I

R

T



b

R

p

Rešavanjem ekvivalentnog kola dobija se:

, što nakon zamene brojnih vrednosti daje:

► Svaka paralelna veza dva naponska generatora može se zameniti jednim ekvivalentnim naponskim generatorom čije su karakteristike:

U specijalnom slučaju kada su generatori identični (E1 = E2 = E  i  R1= R2=R) dobija se

R

g

Е

R

p

R

1



I

g

Zadatak 8:  Izračunati snagu koja se razvija na potrošaču u kolu sa slike. Vrednosti upotrebljenih komponentni  su , , ,  i .

Rešenje:

Za određivanje parametara Tevenenovog generatora postupamo kao u prethodnom zadatku:

R

2

R

1

a

b

R

Т

Rg

Е

R

1



a

b

I

g

,  , jer je unutrašnja otpornost idealnog strujnog izvora beskonačno velika, a idealnog naponskog generatora beskonačno mala.

Е

T

R

p

I

R

T



a

b

Konačno dobijamo:

Nortonova teorema: U odnosu na bilo koja svoja dva čvora a i b svaka složena, linearna mreža N, ponaša se kao ekvivalentan Nortonov strujni generator čija je struja iN jednaka struji kratkog spoja mreže i0, a unutrašnja otpornost RN  jednaka je ekvivalentnoj otpornosti mreže između priključaka a i b koja se dobija eliminacijom svih generatora iz mreže N. Idealni naponski generatori eliminišu se iz mreže N tako što se zamenjuju kratkom vezom, a idealni strujni tako što se zamenjuju otvorenom vezom.

N

Ekvivalencija Tevenenovog i Nortonovog generatora. Pošto Tevenenov i Nortonov generator na ekvivalentan način predstavljaju mrežu N, to se zaključuje da su ti generator ekvivalentni, pa je stoga:

3.6  Teorema kompenzacije

Bilo koji deo složene električne mreže, koji je sa ostatkom mreže povezan preko dva kraja 1 i 2, može se zameniti:

(a) idealnim naponskim generatorom ems jednake naponu između tih krajeva i vezane za referentni smer napona (sl. a)

(b) idealnim strujnim generatorom sa strujom koja je jednaka struji između delova mreže i vezana je za isti referentni smer (sl. b).

N2

N2

N2

N2

N1

N1

N1

N1