I KOLOKVIJUM IZ PREDMETA ELEKTRIČNE MAŠINE  (novembar 2019) IIgrupa

- Skicirati merenje snage

a)u trofaznom trožičnom sistemu

b)u trofaznom četvorožičnom sistemu.

c) kada se kaže da je trofazni sistem uravnotežen

- Trofazni simetričan potrošač vezan u spoju trougao impedanse  prikazan na Slici , priključen je na trofaznu simetričnu mrežu direktnog redosleda efektivne vrednosti linijskog napona 400 V. Odrediti:

- linijske struje 1- 1,2-2, 3-3

- struje kroz potrošač 1-2,2-3 i 1-3.

- Nacrtati fazorski dijagram linijskih napona i struja

3. a) Pri ogledu kratkog spoja transformatora prividne snage 130 KVA,  vatmetar je pokazivao snagu 4KW, a pri ogledu praznog hoda 2,5KW. U toku jednog dana transformator je radio 7 časova bez opterećenja, 5 časa sa opterećenjem od 85 KW pri faktoru snage 0.9, 6 časova sa opterećenjem od 50 KW pri faktoru snage 0.6 i 6 časova sa opterećenjem od 25 KW  i faktorom snage 0.6. Izračunati ukupne gubitke u transformatoru u toku 24 časa, primljenu i predatu električnu energiju za 24 časa i efikasnost transformatora u toku posmatranog dana..

b) Navesti bar 7 podataka koji se nalaze na Tablici transformatora. Za bar 4 dati primer i objasniti.

4.Skicirati sinhroni generator:

  - Sa cilindričnim rotorom

  - Sa rotorom koji ima isturene polove (2 para polova)

  - Napisati čemu je jednaka sinhrona brzina, i navesti bar 5 sinhronih brzina

  - Šta su hidro a šta turbo generatori. Objasni princip rada sinhronog generatora.