Elektronika  −   oktobar 2020.

1.)  Skicirati jednodimenzioni model direktno polarisanog PN spoja sa baterijom za polarizaciju i na modelu jasno obeležiti oblast prostornog tovara, pravac i smer zaprečnog polja i napon potencijalne barijere [5]. Kakva struja protiče kroz ovaj spoj [2] i šta je čini [2]? Šta je to proboj PN spoja, kada nastupa i kakve su posledice [3] ?

2.) Nacrtati potpunu šemu pojačavača sa bipolarnim NPN tranzistorom u sprezi zajednička baza [2] i navesti (nije potrebno izvoditi izraze) osnovne osobine ove sprege (naponsko i strujno pojačanje, ulazna i izlazna otpornost) [4].

3.) Nacrtati potpunu šemu pojačavača sa NMOSFET-om u sprezi zajednički drejn [2] i navesti, bez izvođenja, koliko iznose naponsko pojačanje, ulazna i izlazna otpornost [3]. Za kolo sa slike sa idealnim operacionim pojačavačem izvesti izraz za izlazni napon u funkciji ulaznog napona [4]. Pretpostaviti da operacioni pojačavač radi u linearnom režimu.

- Nacrtati električnu šemu realizacije [2] i istinitosnu tabelu dvoulaznog CMOS NILI kola [2]. Nacrtati šematsku oznaku [2] i istinitosnu tabelu dvoulaznog isključivo NILI  (EX NOR) logičkog kola [2].

- Nacrtati električnu šemu SR leča sa NILI kolima ako je naspram S ulaza Q izlaz, a naspram R ulaza Q izlaz [2]. Ispisati njegovu njegovu funkcionalnu tabelu [2]. Ispisati istinitosnu tabelu leča sa slike [4].

6.) Za D/A konvertor sa šeme sa idealnim operacionim pojačavačem izvesti izraz za izlazni napon Vo [5]. Koliko iznosi ovaj napon ako je Vref=−1V [2]. Pretpostaviti da operacioni pojačavač radi u linearnom režimu.

R

8R

2R

4R

b2

b1

b0

-Vref

Vo

2.)

3.)

4.)

| ulazi |  | izlaz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S | R | Q |  |
| 0 | 0 | Q |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

5.)

| S | R | EN | Q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| X | X | 0 |  |  |

6.)

R

8R

2R

4R

b2

b1

b0

-Vref

Vo