Mašinski fakultet

Univerziteta u Beogradu

3. jun 2024.

Ispit iz Elektrotehnike

1. Dve koncentrično postavljene metalne sfere, prva veoma tanka - poluprečnika 20cm naelektrisana količinom naelektrisanja 0,9nC i druga koja nije tanka – poluprečnika unutrašnjeg zida 40cm i poluprečnika spoljašnjeg zida 50cm naelektrisana količinom nelektrisanja 0,7nC, čine usamljen sistem u vazduhu (). Detaljno izvesti izraze i odrediti:

a) vektor jačine elektrostatičkog polja koje stVaraju ove sfere (u svim tačkama prostora);

b) napon izMeđu tačke koja se nalazi na rastojanju 100cm od centra sfera i tačke koja se nalazi na rastojanju 10cm od centra sfera, pri čemu ove dve tačke i centar sfera leže na istoj (zamišljenoj) pravoj a centar sfera se nalazi između dve razmatrane tačke.

2. Za kolo prikazano šemom,  napisati potpun sistem jednačina po:

a) Kirhofovom zakonu za struje;

b) Kirhofovom zakonu za napone;

v) Metodi konturnih struja.

g) Koliku otpornost vidi naponski generator kada gleda u ostatak kola?

3. a) Polazeći od izraza za vektor jačine magnetnog polja koje potiče od strujnog elementa, precizno i detaljno izvesti izraz za vektor jačine magnetne indukcije koja potiče od jedne četvrtine veoma tankog kružnog provodnika poluprečnika 19mm kroz koji protiče struja 18mA, u centru zamišljene kružnice čija je četvrtina razmatrani provodnik. Sredina je vazduh (μ0=4π10-7[H/m]).

b) Faradejev zakon elektromagnetske indukcije – iskaz, matematički zapis uz preizno navođenje značenja upotrebljenih oznaka.

4. Napon između krajeva serijske veze otpornika otpornosti 2, kalema induktivnosti  i kondenzatora kapacitivnosti F je. Odrediti: a) struju koja protiče kroz ovu serijsku vezu; napisati izraze za trenutnu vrednost struje (struju u vremenskom domenu), kompleksni zapis, eksponencijalni kompleksni zapis i fazorski zapis struje; b) trenutnu vrednost napona na kondenzatoru; v) aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu na razmatranoj serijskoj vezi.

Ispit se radi 60 minuta.

Prof. dr Petar Lukić