Нека питања и одговори из трофазних система/ВАЖНО ЗА ИСПИТ :

Симетрични трофазни елементи

• Трофазни генератор је симетричан ако његови напони чине симетричан систем

напона и ако су импедансе једнаке

• Трофазни потрошач је симетричан ако су његове импедансе једнаке

• Трофазни вод је симетричан ако су импедансе фазних проводника једнаке

Слике које прате ове одговоре пронаћи у Књизи.

Уравнотежено трофазно коло

• Трофазно коло је уравнотежено ако су сви трофазни системи напона и струја кола симетрични

• Уравнотежено коло се образујеповезивањем симетричних трофазнихелемената

• Уравнотежена кола су циљ у пракси

Слике које прате ове одговоре пронаћи у Књизи

Неуравнотежена трофазна кола

• Повезивањем несиметричних трофазних елемената образују се неуравнотежена

трофазна кола

• Несиметрија настаје услед кварова или  укључивања монофазних уређаја

• У пракси, статистички се добијају приближно уравнотежена кола, што је и задатак пројектаната електричних инсталација на свим нивоима потрошње.

• Нуловање је спајање неутралног проводника и кућишта (оклопа) уређаја

• Ефективна вредност фазног напона електродистрибутивне мреже је 230 V

• Ефективна вредност линијског (међуфазног) напона је 400 V

Ulinijski Ufazni 230 V 400 V

Значај и предности уравнотежених трофазних система

• Тренутна снага којом се напаја симетричан трофазни потрошач је временски константна. Ово је предност код ротационих машина: момент силе на осовину

симетричног трофазног генератора је константан, тако да су много мањи губици енергије и мање вибрације.

• Са трофазним напоном се једноставно ствара обртно магнетско поље; сходно томе, асинхрони трофазни мотори су јефтинији, покрећу се и раде боље него једнофазни мотори, а и њихов момент силе на осовину је константан.

• Тежина и величина проводника у трофазном систему је мања него она коју захтева једнофазни систем који испоручује исту електричну снагу.

•У уравнотеженом трофазном колу, што подразумева симетричне трофазне потрошаче, довољне су три жице уместо шест за једнофазно коло; следи да су трофазни енергетски водови исплативији за пренос електричне енергије од монофазних.