ЕLEKTRIČNE MAŠINE- II PROVERA ZNANJA

- a) Objasniti princip rada sinhronog generatora. Šta je to pobuda sinhronog generatora?

b)Navesti bar 5 sinhronih brzina pri frekvenci od 60Hz

c) Koja je razlika između hidro i turbo generatora?

- Nominalni podaci o asinhronom motoru sa kratkospojenim rotorom su U=3x380V/50Hz, Pn=120KW, nn=1460ob/min, =0.85, cos=0.8, Mmax=1.8Mn. Odrediti:

a) moment motora ako se motor pri datom opterećenju obrće brzinom n=1440ob/min,

b) približno klizanje sмаx pri maksimalnom momentu Ммаx,

c) maksimalni momenat motora ako se napon napajanja smanji na 0.94U.

Napomena: Smatra se da je momentna karakteristika motora linearna u opsegu nмаx<n<ns.

- a) Navesti osnovne konstrukcione delove mašina jednosmerne struje i opisati princip rada

b) Navesti osnovne jednačine jednosmernih mašina

c) dati podelu jednosmernih mašina

- Na tablici motora upisano je :

310 kW 930 o/min

500 V 680 A

Pobuda: 230 V, 10 A

- Iz podataka prethodno navedene natpisne pločice obrazloženo odgovoriti

o kojoj se vrsti mašine radi?

- Odrediti da li je mašina namenjena za  generatorski ili motorski režim rada?

Ukoliko je u pitanju motor, izračunati nominalni obrtni moment na vratilu.

- Izračunati stepen korisnog dejstva mašine za nazivni režim rada na osnovu datih podataka