Naizmenične struje- primeri za vežbu

1. U kolu prikazanom na slici ems generatora iznosi 100 V, frekvenca njegove ems iznosi 50 Hz, a induktivnost kalema iznosi 20 mH.

Odrediti:

a. Reaktansu i kompleksnu impedansu kalema

b. Kompleksno izraziti  jačinu struje koja protiče kroz kalem

c. Efektivnu jačinu struje koja protiče kroz kalem

d. Fazni stav struje kalema u odnosu na ems generatora

2.  U kolu prikazanom na slici ems generatora iznosi 100 V, frekvenca njegove ems iznosi 50 Hz, a kapacitivnost kondenzatora iznosi 20 μF. Odrediti:

a. Reaktansu i kompleksnu impedansu kondenzator

b. Kompleksno izraziti  jačinu struje koja protiče kroz kondenzator

c. Efektivnu jačinu struje koja protiče kroz kondenzator

d. Fazni stav struje kondenzatora u odnosu na ems generatora

3. U kolu prikazanom na slici ems izvora iznosi 50 V, a frekvenca 500/π Hz, otpornost otpornika iznosi 30Ω, a induktivnost kalema iznosi 40 mH.

a. Kompleksno predstaviti struju koja protiče kroz kolo

b. Odrediti efektivne vrednosti napona na kalemu i otporniku

c. Nacrtati fazorski dijagram napona u kolu

4. U kolu prikazanom na slici ems izvora iznosi 50 V, a frekvenca 500/π Hz, otpornost otpornika iznosi 25 Ω, a kapacitivnost kondenzatora 100 μF.

a. Kompleksno predstaviti struju koja protiče kroz generator

b. Odrediti efektivne vrednosti struja kroz generator,kondenzator i otpornik

c. Nacrtati fazorski dijagram struja u kolu

5. U kolu prikazanom na slici ems izvora iznosi 50 V, a frekvenca 500/π Hz.Otpornosti otpor-  nika iznosi R = 30 Ω, kapacitivnost kondenzatora C = 25 µF, a induktivnost kalema 14,4 mH.

a. Kompleksno predstaviti jačine struja u granama kola

b. Odrediti efektivne vrednosti napona potrošača

c. Nacrtati fazorski dijagram napona u kolu

Napomena: Većina ovih (ovakvih )zadataka, sa istim ili sličnim zahtevima, gotovo je neizostavan deo ispita (kolokvijuma ) iz elektrotehnike, u prethodnim godinama.