Elektromagnetizam

1. Uvod

Magnetske pojave u svom najosnovnijem vidu bile su poznate još u antičkoj Grčkoj, kada je zapaženo da komadi gvozdene rude magnetita (Fe3O4) privlače sitnije komadiće gvožđa. Mehaničke sile usled kojih nastaje to privlačenje nazvane su magnetskim silama, verovatno po maloazijskom gradu Magneziji, u čijoj su blizini bila nalazišta te rude. Komadi magnetita predstavljaju prirodne magnete, a pojave praćene magnetskim silama zovu se magnetske pojave. Kasnije je primećeno da kada se predmeti od gvožđa nađu u blizini prirodnih magneta i sami postaju magneti, pošto se spontano namagnetišu. Tako dobijeni magneti zovu se veštački magneti. I kod prirodnih i kod veštačkih magneta postoje dve zone u čijoj blizini je najizraženije dejstvo magnetskih sila. Te zone zovu se polovi magneta. Osobinu privlačenja magneti ne ispoljavaju samo prema gvožđu i njegovim legurama, već i prema kobaltu i niklu. Magnet u obliku tanke horizontalno postavljene šipke ili igle obešene o tanku nit tako da se može obrtati oko vertikalne ose, uvek zauzima pravac sever-jug. Pol magneta okrenut ka severu zove se severni (N), a pol okrenut ka jugu, zove se južni pol magneta (S).

Činjenica da se raznoimeni polovi magneta privlače, a istoimeni odbijaju navela je istraživače na pokušaj da sečenjem magneta razdvoje magnetske polove. Međutim, rezultati svih tih pokušaja pokazali su da se sečenjem magneta uvek dobijaju magneti sa oba pola. Možda je najvažnije otkriće u istoriji  magnetizma učinio 1820. godine fizičar Ersted, kada je pokazao da u okolini provodnika kroz koji protiče električna struja postoji magnetno polje. 	Ubrzo posle Erstedovog otkrića, Amper je pronašao zakon o magnetskoj sili između dva strujna elementa.  Amper je otkrio, ne samo postojanje elektromagnetskih sila između provodnika sa strujom, već je i dokazao sličnost u pogledu magnetskih osobina između solenoidnog namotaja sa vremenski konstantnom strujom i cilindričnog magnetskog štapa sličnih dimenzija. Štaviše,  pokazao je i da se svaki slobodno obešen strujni navojak u magnetskom polju ponaša kao magnetska igla. Podstaknut tim zapažanjima,  Amper je postavio vrlo smelu hipotezu za to vreme o postojanju veoma malih -struja unutar stalnih, odnosno permanentnih magneta, koje je označio kao prave uzročnike svih magnetskih pojava. U današnje vreme postojanje Amperovih -struja više se ne dovodi u pitanje, jer se zna da one potiču od orbitalnog kretanja i spina elektrona, kao i spina jezgra u atomima supstancije.

Amperovi savremenici Bio, Savar  i Laplas formulisali su matematički izraz za magnetsku indukciju  kao vektorsku veličinu koja opisuje (definiše) magnetsko polje. Faradej je 1831. godine otkrio zakon elektromagnetske indukcije i pojavu da je vremenski promenljivo magnetsko polje uvek praćeno vremenski promenljivim električnim poljem. Lenc je prvi dao praktično pravilo za određivanje smera struje povezane sa elektromagnetskom indukcijom (Lencovo pravilo).

Električno i magnetsko polje u tolikoj meri su međusobno povezani da se s pravom može govoriti o jedinstvenom elektromagnetskom polju, a elektrostatičko i vremenski konstantno magnetsko polje samo su njegovi specijalni slučajevi. Amperov zakon za magnetsku silu (koji je plod čiste intuicije), pandan je Kulonovom zakonu. Strujni element je pandan punktualnom naelektrisanju, a magnetski moment strujne konture je pandan električnom momentu dipola u vakuumu. Dakle, električna struja i magnetsko polje nerazdruživo su povezani.

►	Električne i magnetske pojave potiču od elementarnih naelektrisanih čestica. Jedina razlika između njih je u tome što se električni efekti javljaju i dok čestice miruju, a magnetski samo kada se čestice kreću. Dakle, kao jedini uzrok nastanka magnetskog polja može se označiti makro i mikroskopsko kretanje naelektrisanih čestica.

## 2. Amperov zakon za magnetsku silu između strujnih elemenata u vakuumu

Posmatrajmo dve tanke (kvazilineične) strujne konture u vakuumu: C1 sa vremenski konstantnom strujom I1 i C2 sa vremenski konstantnom strujom I2, koje se nalaze u proizvoljnom međusobnom položaju prikazanom na sl. 1. Naravno, za održavanje struja u tim konturama moraju biti priključeni i električni izvori. Ako su električne otpornosti ovih kontura male, to će za održavanje struje u njima biti dovoljno malo električno polje, te na površima provodnika neće biti naelektrisanja. Usled toga će i sila kojom jedna strujna kontura deluje na drugu biti čisto magnetskog karaktera, a ona se za bilo kakav oblik i i bilo koji međusobni položaj kontura uvek može izmeriti.

Sl. 1

Međutim, ako je potrebno izračunati magnetsku silu međusobnog dejstva dve strujne konture, primenjuje se diferencijalno-integralni metod: prvo se svaka kontura predstavi preko svojih nadovezanih strujnih elemenata I1dl1 i I2dl2, zatim se odrede sve elementarne magnetske sile međusobnog dejstva tih elemenata i konačno se izvrši vektorska integracija dobijenih elementarnih sila kako bi se odredila rezultantna magnetska sila međusobnog dejstva tih strujnih kontura. Utvrđeno je da se u svim slučajevima strujnih kontura u vakuumu dobija tačan izraz za rezultantnu makroskopsku magnetsku silu ako se pretpostavi da su elementarne magnetske sile dF12 kojom strujni element I1dl1 deluje na element I2dl2 i dF21 kojom strujni element I2dl2 deluje na element I1dl1 sledećeg oblika:

,

gde je 0=410-7 [N/A2] ili [H/m] ("H"-jedinica za induktivnost)  tačna vrednost za magnetsku permeabilnost vakuuma (a veoma približno i vazduha), r –vektor položaja strujnog elementa I2dl2 u odnosu na strujni element I1dl1, a -r – vektor položaja strujnog elementa I1dl1 u odnosu na strujni element I2dl2. Navedeni izraz je Amperov zakon za magnetsku silu između strujnih elemenata u vakuumu.

Uloga Amperovog zakona u magnetizmu ista je kao i uloga Kulonovog u elektrostatici. Pošto izolovani strujni elementi ne postoje, to se ni Amperov zakon ne može direktno proveriti, ali se njegov intuitivno pretpostavljeni oblik može iskoristiti kao sredstvo da bi se došlo do rezultata o međusobnom makroskopskom dejstvu dve strujne konture u vakuumu. Celokupno eksperimentalno iskustvo pokazuje da magnetske sile međusobnog dejstva takvih kontura uvek zadovoljavaju zakon akcije i reakcije.

## 3. Vektor magnetske indukcije. Bio-Savarov zakon i njegova primena

Strujni elementi u Amperovom zakonu za magnetsku silu nalaze se u vakuumu. U vakuumu kao fizički linearnoj sredini smatraćemo da elementarna magnetska sila dF12 nastaje usled dejstva magnetskog polja struje I1 linijskog elementa dl1 konture C1  na strujni element I2dl2, a da elementarna sila dF21 nastaje usled dejstva magnetskog polja struje I2 linijskog elementa dl2 konture C2  na strujni element I1dl1. Na osnovu toga, a u cilju definisanja vektorske funkcije koja karakterizuje magnetsko polje u vakuumu, pogodno je Amperov zakon za strujne elemente napisati u sledećem obliku:

Iz prethodne relacije vidi se da elementarna magnetska sila dF12, koja deluje na strujni element I2dl2, zavisi samo od tog elementa i njegovog položaja u odnosu na strujni element I1dl1. Na sličan način i elementarna magnetska sila dF21, koja deluje na strujni element I1dl1, zavisi samo od tog elementa i njegovog položaja u odnosu na strujni element I2dl2. Na osnovu prethodnog moguće je uvesti jedinstvenu vektorsku veličinu B koja karakteriše magnetsko polje i koja se zove vektor magnetske indukcije, a u literaturi još i vektor gustine magnetskog fluksa. Od 1956. godine jedinica za jačinu, ili intenzitet B=|B| magnetske indukcije nosi naziv Tesla ([T]) po genijalnom pronalazaču Nikoli Tesli (1856-1943).

►	Zamišljene orijentisane linije u magnetskom polju sa osobinom da je u svakoj njihovoj tački pravac vektora B tangencijalan na liniju koja prolazi kroz tu tačku i koje su orijentisane na isti način kao i B, zovu se linije magnetske indukcije, ili linije magnetskog polja. Skup svih tih linija obrazuje spektar ili sliku polja, a njegov intenzitet u nekoj tački srazmeran je (površinskoj) gustini linija u toj tački. Pošto je vektor magnetske indukcije B jednoznačna vektorska funkcija koordinata tačaka, to sledi da se linije magnetske indukcije ne mogu presecati.

Na osnovu prethodne relacije moguće je na sledeći način definisati vektore elementarnih indukcija dB1 i dB2 magnetskih polja koje na mestima gde su locirani strujni elementi I1dl1 i I2dl2 stvaraju strujni elementi I2dl2 i I1dl1, respektivno:

Sl. 2

Iz prethodne relacije sledi da se u opštem slučaju vektor elementarne indukcije dB magnetskog polja koje u bilo kojoj tački X (sl. 2a) stvara strujni element proizvoljne strujne konture C (sl. 2b) sa vremenski konstantnom ili sa sporo promenljivom strujom I, može odrediti iz sledeće relacije:

←Bio Savarov zakon

odakle je jasno da je pravac vektora B u tački X normalan na ravan vektora r i dl. Veličina ugla na sl. 2a označenog strelicom, nije algebarska, jer strelica označava da je smer vektora B povezan sa vektorima dl i r po pravilu desne zavojnice. To znači da je vektor B orijentisan u smeru napredovanja te zavojnice kada se ona okreće u smeru koji najkraćim putem dovodi do poklapanja vektora dl i r. U slučaju na sl. 2a vektor elementarne indukcije dB usmeren je kao odlazeća strela ("") kada je I0, a kao dolazeća ("") kada je I0. Zbog toga se za smer vektora dB određen na ovaj način kaže da je algebarski, što znači da je dB zaista orijentisano kao na sl. 2a kada je I  0, a u suprotnom smeru kada je I  0.

Prethodni izraz  za vektor magnetske indukcije dB strujnog elementa zove se Bio-Savarov zakon.

Magnetska indukcija B koju u tački X stvara strujna kontura C u vakuumu (sl. 2b) može se odrediti vektorskom integracijom indukcija pojedinih strujnih elemenata te konture:

,

pri čemu su u slučaju (1o) oblik konture i položaj tačke X proizvoljni, dok su u slučaju (2o) kontura i tačka u istoj ravni. U slučaju (2o) vektor rezultantne magnetske indukcije B u tački X je normalan na ravan crteža (videti sl. 2b), a njegov algebarski intenzitet B računat u smeru ka crtežu (ili od njega), može imati pozitivan ili negativan predznak.

Sada ćemo se baviti određivanjem raspodele indukcije B magnetskog polja u vakuumu, koje stvaraju kvazilineične strujne konture proizvoljnog oblika. Vakuum je linearna sredina u fizičkom pogledu, pa u njemu važi princip superpozicije. Strujna kontura proizvoljnog oblika može se uvek dekomponovati u konačan broj linijskih (ili dužnih) i lučnih segmenata, pa se indukcija B u bilo kojoj tački magnetskog polja, u opštem slučaju, dobija vektorskom integracijom indukcija koje u toj tački stvaraju "strujne duži" i "strujni lukovi" ponaosob. Zato je potrebno da se prvo odrede opšti izrazi za raspodelu indukcije magnetskog polja usamljene "strujne duži" i usamljenog "strujnog luka", naravno, uvek imajući u vidu da takvi strujni elementi fizički ne mogu da egzistiraju izolovano.

(a) Magnetska indukcija "strujne duži"

dα

r

θ

α

θ

d

α2

I

α1

M

(a)

Na sl. 3a prikazana je "strujna duž" u vakuumu sa vremenski konstantnom ili vremenski sporo promenljivom strujom I. Odredimo pravac, smer i intenzitet vektora indukcije u proizvoljnoj tački M izvan prave određene datom duži. Uglovi 1 i 2 su negativni ako se nanose ispod normale d (u smeru suprotnom od struje I, kao ugao 1<0 ), a pozitivni ako su iznad normale d (u smeru struje I, kao ugao 2 >0).

I

0



1

d

2

d

3

d

1

B

2

B

3

B

Kružnice

(b)

Neograničen, prav, tanak

strujni provodnik

Linije magnetske indukcije

orijentisane su po pravilu

desne zavojnice sa smerom struje I

Sl. 3

Prema Bio-Savarovom zakonu je:

sa pravcem i smerom kao na sl. 3a.

Iz manjeg osenčenog pravouglog trougla sledi , gde je  ugao pod kojim se element provodnika “vidi“ iz tačke M.

Zamenom dobijamo.

Iz većeg zasivljenog pravouglog trougla sledi pa je onda:

. Integracijom po „strujnoj duži“, dobijamo: , gde je 2 >0 i 1<0.

Kada u specijalnom slučaju "strujna duž" prerasta u neograničen, prav, kvazilineičan strujni provodnik, tada 1  -π/2, a 2  π/2, tako da se iz prethodne relacije za B odmah dobija Bio-Savarov zakon u obliku do kojeg su ovi istraživači došli eksperimentalno:

magnetna indukcija neograničenog, pravog, strujnog  provodnijka.

Zbog aksijalne simetrije posmatranog sistema, spektar magnetskog polja je aksijalno simetričnog karaktera.

Primetimo da je u tačkama na osi provodnika magnetska indukcija B=0.

► Magnetska indukcija tankog, pravog provodnika konačne dužine („strujne duži“ AB) data je izrazom:

I

1

2

d

A

B

smer struje

mag. polje

Pravac i smer vektora magnetske indukcije B može se odrediti i po pravilu desne šake u odnosu na smer struje: palac desne ruke postavi se u referentnom smeru struje, a preostali skupljeni prsti određuju orijentaciju linija magnetske indukcije

Zadatak 1:  Odrediti magnetsku indukciju u centru kružnog provodnika sa strujom jačine I, a zatim odrediti magnetsko polje u centru kruga za provodnike savijene u obliku polovine i četvrtine kruga.

dα

α

I

R

O

Rešenje:

Elementarna , koju stvara strujni element Iu centru kruga  je:

Zamenom  i  dobijamo

.

Integracijom po uglu α po obimu kružnice konačno se dobija:

, sa pravcem i smerom kao na slici.

Primenjujući navedeni postupak za provodnik savijen u obliku polovine kruga, za intenzitet magnetske indukcije u centru kruga dobija se:

,

a za provodnik savijen u obliku četvrtine kruga:

.

Zadatak 2:  Kružno kolo poluprečnika R opisano je oko kvadratnog kola, stranice a, u kome teče struja I1=2π[A] u označenom smeru. Odrediti struju I2, koja treba da teče u kružnom kolu da bi magnetno polje u centru kruga, tački O, bilo jednako nuli.

Rešenje:

I2

I1

R

a/2

a

O

a/2

I1

π/4

π/4

I1

I2

a/2

a/2

Stranica a kvadratnog kola može se izračunati iz:

,,   odnosno .

Intenzitet magnetne indukcije, koju stvara struja  u jednoj od stranica kvadrata,  u centru kvadrata je:

sa pravcem i smerom kao na slici. Kako su u centru kvadrata, zbog simetrije, magnetske indukcije svih stranica kvadrata jednake po intenzitetu, pravcu i smeru, to je rezultantna indukcija:

sa pravcem i smerom kao na slici.

U kružnom kolu mora se uspostaviti I2 koja će u centru kruga, tački O, stvoriti takvo magnetno polje indukcije koje će poništiti magnetno polje struje kvadrata, indukcije. Koristeći izraz za magnetnu indukciju u centru kružnog kola iz Zadatka 1,  dobijamo  sa pravcem i smerom kao na slici.

Iz pravca i smera vektora, označenog na slici,  proizilazi i smer struje u kružnom kolu I2 . Intenzitet struje dobija se izjednačavanjem intenziteta B1 =B2 :

,  pa je konačno

Zadatak 3:  Odrediti magnetsku indukciju B u tački C, u vakuumu, za strujne konture prikazane na  slikama. U svim slučajevima je i . U tački c) odrediti i struju I* u tako da u tački C bude B=0.

Rešenje:

Konture na slikama sastoje se od pravolinijskih i krivolinijskih (lučnih) segmenata. Rezultujuća  magnetska indukcija u tački C jednaka je vektorskom zbiru pojedinačnih indukcija svakog od segmenata.

a)

b)

c)

Zadatak 4:  Odrediti magnetsku indukciju B u tački X na osi normalnoj u centru O  kružne strujne konture.

dBx

θ

θ

Rešenje:

Sa slike se vidi da svakom strujnom elementu Idl koji stvara indukciju dB* odgovara dijametralno suprotan element koji stvara indukciju dB** tako da vektorski zbir dB*+dB** nema y, već samo x-komponentu dB. Odatle se zaključuje da vektor rezultantne magnetske indukcije B ima jedino komponentu u pravcu x-ose.  Smer vektora B određuje se po pravilu desne zavojnice ili pravilu desne šake u odnosu na smer struje. Iz Bio-Savarovog zakona sledi:

,

jer je .

Nakon integracije po kružnoj konturi dobijamo:

U specijalnom slučaju za d=0 dobijamo indukciju u centru kružne konture sa strujom I,

## 4. Dejstvo magnetskog polja na strujnu konturu

Ako je indukcija magnetskog polja B na mestu strujnog elementa Idl, tada na taj element deluje mehanička (tj. magnetska) sila dF=Idl  B (sl. 4a), čiji se pravac i smer određuju po pravilu desne zavojnice. Rezultantna sila kojom nehomogeno magnetsko polje deluje na deo neke strujne konture C (odnosno na neki strujni provodnik P), kao i sila kojom ono deluje na konturu, u opštem slučaju su dati sledećim relacijama:

,

gde je B magnetska indukcija na mestu strujnog elementa Idl. U slučaju kada je magnetsko polje homogeno, iz prethodne relacije se za krivolinijske i pravolinijske provodnike dobija:

,

gde je l vektor dužine pravolinijskog provodnika orijentisan u smeru struje I tog provodnika.

Međutim, za rezultantnu mehaničku silu koja deluje na proizvoljnu strujnu konturu C u homogenom magnetskom polju dobija se:

.

Dakle, na strujnu konturu u homogenom magnetskom polju ne deluje nikakva mehanička sila. Na krutu (tj. nedeformabilnu) i ne obavezno ravnu strujnu konturu C u homogenom magnetskom polju deluje rezultantni moment M koji teži da tu konturu postavi u jedinstveni položaj stabilne ravnoteže.

(a)	                                      Sl. 4                                 (b)

U udžbeniku se pokazuje da na strujnu konturu C (sl. 4b) deluje mehanički moment M invarijantan na izbor tačke u odnosu na koju se računa:

,  gde  je  .

Dakle, homogeno magnetsko polje uvek teži da krutu strujnu konturu postavi u položaj stabilne ravntoteže u kome su vektori m i B istog pravca i smera (poklapaju se).

Zadatak 5:  Odrediti podužnu silu koja deluje na svaki od dva tanka, neograničena, paralelna, pravolinijska provodnika 1 i 2 u vakuumu, postavljena na međusobnom rastojanju d, sa strujama I1 i I2, respektivno.

Rešenje:

Odredimo podužnu silu kojom prvi provodnik deluje na drugi. U prostoru  oko prvog provodnika postoji magnetno polje indukcije koje stvara struja . Intenzitet ovoga polja je

,  gde je r normalno rastojanje od prvog provodnika. Pravac i smer vektora  i smer struje prvog provodnika vezani su pravilom desne zavojnice.

Magnetna indukcija prvog provodnika na mestu drugog provodnika je, sa pravcem i smerom kao na slici.

Na strujne elemente drugog provodnika deluje onda  elementarna elektromagnetna sila , čiji je intenzitet , a pravac i smer kao na slici.

Podužna elektromagnetna sila na drugi provodnik je onda: .

Sila je privlačna i teži da smanji rastojanje između provodnika. Prema zakonu akcije i reakcije, na prvi provodnik deluje sila

Algebarski intenziteti podužnih sila koje deluju na posmatrane provodnike međusobno su jednaki dF1/dl=dF2/dl=0I1I2/(2d), a sile su privlačnog karaktera kada struje provodnika I1 i I2 imaju isti, a odbojnog karaktera kada struje imaju suprotan smer.

## 5. Magnetski fluks i zakon o njegovoj konzervaciji

Fluks vektora magnetske indukcije B (ili magnetski fluks) kroz površ S orijentisanu u smeru vezanom po pravilu desne zavojnice sa usvojenom orijentacijom konture C na koju se ta površ oslanja (sl. 5a) je

Sl. 5

Kontura C može biti, ili neka tanka strujna kontura, ili proizvoljno usvojena (matematička) kontura. Promenom orijentacije konture menja se i orijentacija oslonjene površi, pa time i znak magnetskog fluksa. Prema tome, magnetski fluks je skalarna, algebarska, fizička veličina, a magnetska indukcija je u stvari površinska gustina fluksa, s obzirom na to da je B=|B| (=) /S (S-površina). Jedinica za magnetski fluks je Veber [Wb], pri čemu je [Wb] dimenziono jednak [T][m2].

Pošto su linije magnetske indukcije neprekidne, tj. nemaju ni početka ni kraja ─ jer se magnetske mase, odnosno magnetski polovi, ne mogu izdvojiti ─ to je polje vektora B bezizvorno, što znači da je u svakoj tački magnetskog polja div B=0. Odatle, za proizvoljnu zatvorenu i orijentisanu površ S (sl. 5b) u  magnetskom polju ─ na osnovu teoreme Gaus-Ostrogradskog ─ sledi zakon o održanju, ili konzervaciji magnetskog fluksa:

.

Na osnovu zakona o konzervaciji magnetskog fluksa može se uvesti pojam magnetskog fluksa kroz konturu C (sl. 5c). Neka je  fluks kroz proizvoljnu površ S1, a 2 fluks kroz proizvoljnu površ S2 oslonjenu na orijentisanu konturu C. Orijentacija tih površi vezana je po pravilu desne zavojnice sa orijentacijom konture C. Magnetski fluks  kroz zatvorenu površ S1  S2 – orijentisanu prema spoljašnjosti obuhvaćenog domena, može se prema zakonu o konzervaciji magnetskog fluksa predstaviti na sledeći način:

,

što znači da je  magnetski fluks isti kroz svaku površ oslonjenu na konturu C.

Zadatak 6:  Odrediti fluks magnetskog polja kroz pravougaonu konturu C  koje stvara vremenski konstantna struja I u tankom, neograničenom pravolinijskom provodniku u vakuumu (ili vazduhu). Kontura može biti ili tanka žičana, ili zamišljena, matematička kontura.

Rešenje:

Kontura se nalazi u magnetnom polju struje pravolinijskog provodnika. Intenzitet vektora magnetske indukcije  na rastojanju x od dugačkog pravolinijskog provodnika sa strujom I iznosi:

, sa pravcem i smerom kao na slici.

S obzirom da vektor magnetske indukcije nije homogen po površini S oslonjenoj na konturu C, izdelićemo površinu S na elementarne pravougaone površine dS na kojima je vektorhomogen. Vektor normale na površinu S vezan je pravilom desne zavojnice sa orijentacijom konture C.

Elementarni magnetni fluks dΦ vektora  kroz površinu dS=hdx  je onda:

.

Ukupan fluks kroz konturu dobija se integracijom elementarnog fluksa d po površini S :

.

► Rad elektromagnetskih sila pri konačnom pomeraju krute konture sa strujom I u magnetskom polju jednak je A= Ic=I0, gde je c=2-1 priraštaj fluksa kroz konturu, a 0 fluks kroz prebrisanu površ S0. Dakle, ako sile magnetskog polja vrše rad (A  0  c  0) one teže da konturu postave u položaj maksimalnog fluksa, što predstavlja položaj stabilne ravnoteže te konture.

6.  Amperov zakon

Magnetsko polje vremenski konstantnih struja u vakuumu zavisi od geometrije strujnih provodnika, njihovog međusobnog položaja i jačine struja. Uprkos činjenici da magnetska polja mogu biti veoma složena, sva ona, ipak, podležu jednom vrlo jednostavnom integralnom zakonu koji se zove Amperov zakon o cirkulaciji vektora magnetske indukcije u vakuumu, ili jednostavnije Amperov zakon. Valjanost tog zakona može se proveriti i eksperimentalno, pa se često umesto Bio-Savarovog zakona, on uzima kao polazna tačka u izučavanju odnosa između vremenski konstantnih struja i njihovih magnetskih polja.

► Amperov zakon o cirkulaciji vektora magnetske indukcije B (integralni oblik):

Za složeni sistem vremenski konstantnih struja u vakuumu, kanalisanih linijskim provodnicima, odnosno odgovarajućim strujnim konturama (sl. 6a) i proizvoljno usvojenu, orijentisanu konturu C važi:

pri čemu ispred Ik stoji predznak "+" u slučaju kada su orijentacija konture C i smer te struje vezani po pravilu desne zavojnice, dok u suprotnom slučaju stoji predznak "-".

Činjenica da je cirkulacija vektora B u opštem slučaju različita od nule, magnetska polja svrstava u grupu vrtložnih, odnosno solenoidskih polja. Amperov zakon daje najopštiju vezu između vremenski konstantnih struja i njihovih magnetskih polja u vakuumu. Taj zakon se može primenjivati, ne samo u vakuumu, već i u većini materijalnih sredina, ali tek pošto što se supstancija na ekvivalentan način predstavi sistemom Amperovih -struja u vakuumu. U takve sredine spada većina dija- i paramagnetika. Međutim, kod feromagnetika nije moguće primeniti Amperov zakon, već generalisani Amperov zakon, o čemu će biti više reči već u idućem predavanju.

U sumi ne figuruše struja I6 !

Sl. 6

Zadatak 7:  (a) Odrediti u raspodelu magnetskog polja neograničenog pravolinijskog provodnika u vazduhu, kružnog poprečnog preseka poluprečnika R, sa vremenski konstantnom strujom I (sl. 7a); (b) Odrediti i raspodelu magnetske indukcije koaksijalnog vazdušnog voda sa vremenski konstantnom strujom I (sl. 7b).

Rešenje:

Amperov zakon, kao i Gausov zakon u elektrostatici, ima veliki praktični značaj jer omogućava lako i jednostavno određivanje magnetske indukcije u specijalnim, ali veoma važnim slučajevima sistema sa visokim stepenom simetrije. Vremenski konstantne struje uvek se ravnomerno raspoređuju po preseku provodnika, s obzirom da ne dolazi do pojave skin-efekta. Zato je u svim tačkama strujnog polja unutar provodnika gustina struje J ista. Zbog aksijalne simetrije sistema na sl. 7a i 7b može se očekivati da linije magnetske indukcije budu kružnice u ravnima normalnim na osu provodnika i centrima na toj osi. Orijentacija tih kružnica vezana je po pravilu desne zavojnice sa referentnim smerom struje I. Na osnovu Amperovog zakona lako se određuje intenzitet magnetske indukcije B=|B| u bilo kojoj tački polja.

Sl. 7

(a) Kod strujnog provodnika na sl. 7a uočimo kružne konture C1 i C2 poluprečnika R1  a i R2  a, respektivno, pa odredimo cirkulaciju vektora indukcije B duž svake od njih. S obzirom da je gustina struje u provodniku J=|J|=I/(a2)  to sledi:

gde je Bi=|Bi|, a dli (dli=|dli|) linijski element konture Ci orijentisane u smeru vezanom po pravilu desne zavojnice sa referentnim smerom struje I. Intenzitet indukcije na osi provodnika ravan je nuli, dok je na graničnoj površi B0=0I/(2a).

(b) Za koaksijalni vod na sl. 7b uočimo kružne konture C1, C2, C3 i C4, poluprečnika R1a,  a  R2b, bR3c, R4  c, respektivno i izračunajmo cirkulaciju vektora magnetske indukcije B duž svake od njih. Svaka od kružnica orijentisana je u smeru vezanom po pravilu desne zavojnice sa referentnim smerom struje unutrašnjeg provodnika "" (na sl. 7b prikazana je samo kontura C2). Dalje sledi:

,

,

,

gde je Bi=|Bi|, a dli (dli=|dli|) linijski element konture Ci . Intenzitet magnetske indukcije na osi koaksijalnog voda je nula, kao i izvan provodnika („poništavanje“ polja od struja unutrašnjeg i spoljašnjeg provodnika kabla).

7.  Magnetska indukcija torusnog namotaja

Sada ćemo odrediti magnetsku indukciju B i fluks 0 u vakuumskom ili vazdušnom torusnom strujnom namotaju pravougaonog poprečnog preseka (sl. 8). Pod torusnim namotajem podrazumeva se namotaj, obično ravnomerno i gusto namotan na noseću strukturu (tzv. jezgro), najčešće u obliku naduvane automobilske gume. Presek jezgra najčešće je krug, ali može biti i pravougaonik ili kvadrat. Ako su dimenzije poprečnog preseka torusa znatno manje od njegovog srednjeg poluprečnika za taj torus kaže se da je tanak. Kada su navojci torusa gusto zbijeni (a često su namotani u više gusto zbijenih slojeva), struja torusa obrazuje kontinualan strujni plašt oko njega, pa su linije magnetske indukcije u torusu koncentrične kružnice sa centrima na osi OO'  bez obzira na to da li je torus tanak ili nije i kakvog mu je oblika poprečni presek.

Sl. 8

Zbog aksijalne simetrije sistema, linije magnetske indukcije u torusu koncentrične su kružnice. Njihova orijentacija uvek se određuje po pravilu desne zavojnice: kada se prstima desne ruke obuhvate navojci torusa u referentnom smeru struje I, tada palac pokazuje orijentaciju linija magnetske indukcije B {npr. kružnice C poluprečnika x  [a, b] }.

Da bi se Amperov zakon primenio na kružnicu C, nju je potrebno prvo orijentisati u proizvoljno usvojenom smeru. Na slici je usvojena ista orijentacija konture C  kao i linija magnetske indukcije B (tj. u smeru kretanja kazaljke na satu), što je i naznačeno preko orijentisanih linijskih elemenata kružnice dl. Kada se prstima desne ruke kružnica C obuhvati u smeru orijentacije, tada palac desne ruke pokazuje referentni ili obračunski smer za sabiranje struja koje se prema Amperovom zakonu zahvataju sa konturom C. Smer sabiranja struja označen je na slici simbolom  i znakom "+" pored njega. Kada se primeni Amperov zakon na kružnicu C poluprečnika x  0,  dobija se:

gde je 2x dužina uočene linije magnetskog polja, odnosno kružnice C. Magnetsko polje ne postoji izvan torusa, a unutar njega intenzitet magnetske indukcije obrnuto je srazmeran dužini linije polja koja prolazi kroz posmatranu tačku. Intenzitet magnetske indukcije ne zavisi od oblika poprečnog preseka torusa. Ako je torus tanak, može se smatrati da je magnetsko polje u njegovom poprečnom preseku praktično homogeno sa intenzitetom B=μ0NI/l= μ0N'I, gde je l=(a+b) dužina srednje linije, a N' podužna gustina navojaka na torusu (tj. broj navojaka po jedinici dužine).

Kada je poznata raspodela magnetske indukcije po poprečnom preseku torusa, fluks 0 u torusu  određuje se postupkom opisanim u zadatku 6. Tačan izraz za magnetski fluks 0  kroz poprečni presek torusa dat je sledećom relacijom (prema oznakama na  sl. 8b):

,

dok je približan izraz za taj fluks , ako se smatra da je magnetna indukcija u torusu homogena i jednaka magnetnoj indukciji na srednjoj liniji torusa:

►  Solenoid:

Kada srednji poluprečnik tankog torusa neograničeno raste, tada torus prelazi u neograničen tanak solenoid, pa je prema prethodnom magnetska indukcija u solenoidu B=μ0N'I ─ gde je  podužna gustina navojaka na torusu (tj. broj navojaka po jedinici dužine). .

Magnetna indukcija unutar  ravnomerno namotanog, tankog veoma dugačkog solenoida sa podužnom gustinom namotaja n je:

, sa pravcem i smerom kao na slici.