- Supstancija u magnetskom polju

Sve supstancije, bez obzira na kvalitativne razlike u efektima, podložne su magnećenju i svo-jim prisustvom u različitoj meri doprinose promeni magnetskog polja u kojem se nalaze. Namagnećenost supstancije potiče od elementarnih magnetskih momenata elektrona i jezgara atoma. Kretanje elektrona u atomima je složeno i može se razložiti na orbitalno kretanje i rotaciju oko sopstvene ose (spin elektrona). Spin elektrona je njegova primarna karakteristika i igra prvorazrednu ulogu u objašnjenju ponašanja elektrona u atomima, molekulima i kristalima. Posebno važnu ulogu spin elektrona ima u proučavanju feromagnetskih pojava.

Atomi i molekuli predstavljaju izuzetno složene sisteme mikroelektričnih strujnih kontura u vakuumu, koji se mogu okarakterisati odgovarajućim rezultantnim magnetskim momentima. Na te momente utiču orbitalni magnetski momenti elektrona u atomima i magnetski momenti spina atomskih jezgara i elektrona. Podela materijala na dija,  para i feromagnetike počiva upravo na različitim karakteristikama magnetskih momenata koje imaju makromolekuli tih supstancija.

Sada ćemo ilustracije radi odrediti orbitalni magnetski moment elektrona u vodonikovom atomu u osnovnom stanju. Poluprečnik prve Borove putanje tog atoma je a=5,2910-11m.  Iz uslova ravnoteže Kulonove i centrifugalne sile za atom u osnovnom stanju dobijaju se: linijska (ili periferijska) brzina elektrona v, frekvencija obilazaka f, intenzitet struje I koji odgovara takvom kretanju elektrona i orbitalni magnetski moment m=|m|:

Sve supstancije mogu se podeliti na dijamagnetike, paramagnetike i feromagnetike. Kod dijamagnetika i paramagnetika namagnećenost iščezava uklanjanjem stranog magnetskog polja, dok se kod feromagnetika ona zadržava. Feromagnetici, ne samo da svojim prisustvom značajno menjaju magnetsko polje u kojem su nalaze, već mogu da ga i samostalno stvaraju (permanentni magneti).

U dijamagnetike spadaju: bakar (Cu), srebro (Ag), cink (Zn), bizmut (Bi), olovo (Pb), sumpor (S), kremen, grafit, tečni azot, voda,... Prefiks "dija" je grčkog porekla, a jedno od njegovih značenja je "popreko". Kovanica "dijamagnetski" potiče od načina ponašanja dijamagnetskih štapova u magnetskom polju: oni teže da se postave popreko na linije magnetske indukcije. Dijamagnetizam je osnovno magnetsko stanje materije i javlja se kod svih supstancija. S njim u vezi je i dijamagnetski efekat, odnosno pojava indukovanih struja i magnetskih momenata u atomima, koji teže da anuliraju magnetski fluks stranog polja i da to polje oslabe.

U paramagnetike spadaju npr. aluminijum (Al), platina (Pt), kiseonik i vazduh. I prefiks "pa-ra" je grčkog porekla, a jedno od njegovih značenja je "uporedo". Kovanica "paramagnetski" potiče od načina ponašanja paramagnetskih štapova u magnetskom polju: na njih deluje mehanički moment koji teži da ih postavi paralelno sa linijama magnetske indukcije. Paramagnetici spadaju u supstancije sa slabom magnetskom interakcijom između atoma i molekula, pa je to i razlog zbog kojeg kod paramagnetika dolazi samo do delimičnog usmeravanja magnetskih momenata atoma i molekula u smeru strànog magnetskog polja, a to usmeravanje je izraženije ako je stràno polje jače. Usled toga se intenzitet magnetske indukcije kod paramagnetika u stranom magnetskom polju neznatno povećava, a taj efekat postaje sve manje izražen sa porastom temperature.

U  feromagnetike spadaju gvožđe (Fe), kobalt (Co), nikal (Ni), dve retke zemlje, gadolinijum (Gd) i disprozijum (Dy) i veći broj legura i jedinjenja u kojima  nema nijednog od navedenih elemenata. Kod feromagnetika postoji jaka interakcija između atoma i molekula, koji inače imaju velike magnetske momente. Jaka interakcija između molekula sreće se još i kod antiferomagnetika i ferimagnetika. U feromagneticima unetim u stràno magnetsko polje dolazi do pojave magnetske indukcije velikog intenziteta, mada porast temperature taj efekat veoma mnogo narušava.

U pogledu magnetskih efekata i uticaja na magnetsko polje, svaki atom ili grupa atoma može se zameniti ekvivalentnom strujnom konturom u vakuumu, sa magnetskim momentom koji odgovara ukupnom magnetskom momentu atoma ili grupe atoma. Na osnovu toga, uzorak supstancije može se zameniti mnoštvom elementarnih kontura (-konture) u vakuumu sa odgovarajućim Amperovim -strujama i magnetskim momentima. U supstanciji koja prethodno nije bila namagnećena i nalazi se izvan stranog magnetskog polja, magnetsko polje Amperovih -struja makroskopski se najčešće i ne može zapaziti, jer je ono primetno samo u neposrednoj blizini atoma. Ta pojava objašnjava se činjenicom da su svi elementarni magnetski momenti orijentisani potpuno statistički, dakle, u svim pravcima podjednako, te zato i ne postoji rezultantno makroskopsko magnetsko polje. Međutim, kada se supstancija unese u strano magnetsko polje (npr. nekih makroskopskih strujnih kontura), tada sve elementarne strujne konture teže da se pod dejstvom elektromagnetskih sila postave tako da njihovi magnetski momenti budu kolinearni sa stranim poljem. Toj tendenciji suprotstavljaju se termički uticaji, usled čega dolazi samo do delimične orijentacije -kontura i vektora magnetskih momenata, što za posledicu ima pojavu namagnećenosti uzorka supstancije, odnosno pojavu sopstvenog magnetskog polja. Kod dijamagnetika i paramagnetika namagnećenost iščezava ukidanjem strànog magnetskog polja, a kod feromagnetika ona se zadržava. Samo kod njih se u odsustvu stranog magnetskog polja ne poništavaju elementarni magnetski momenti atoma i molekula, pa je kod feromagnetika uočljivo prisustvo sopstvenog magnetskog polja.

Kao što se elementarna strujna kontura u potpunosti može okarakterisati svojim magnetskim momentom, tako se i element namagnećene supstancije, koji je predstavljen mnoštvom Amperovih -struja, može okarakterisati vektorskim zbirom momenata svih elementarnih strujnih kontura  m u fizički maloj zapremini V. Makroskopska veličina koja karakteriše stanje namagnećenosti u elementu V definisana je količnikom:

i zove se vektor magnetizacije. U svakoj tački nenamagnećene supstancije vektor magnetizacije je nula-vektor. Ako u svakoj tački namagnećenog tela vektor M ima isti pravac i smer, za to telo kaže se da je homogeno namagnetisano, pa je M=N'm, gde je N' koncentracija -kontura u okolini posmatrane tačke, a m magnetski moment svake od kontura. Ispostavlja se da su kod dijamagnetika i paramagnetika vektori M i B kolinearni (M  B) i da M linearno raste sa porastom indukcije stranog magnetskog polja B, pa su zato te supstancije linearne i izotropne u magnetskom pogledu. Kod feromagnetika takva kolinearnost između M i B ne postoji, kao ni linearna zavisnost između M i B, pa se feromagnetici ponašaju magnetski nelinearno i anizotropno.

Na osnovu definicione relacije za M,  mnoštvo elementarnih magnetskih momenata u fizički maloj cilindričnoj zapremini V=Sh unutar namagnećene supstancije (sl. 1a), uvek sе može zameniti ekvivalentnim magnetskim momentom MV. Zapremina V može se predstaviti na ekvivalentan način u magnetskom pogledu, vrlo tankom trakom (h  0), koja se podudara sa omotačem cilindra (sl. 1b)  u kojoj postoji Amperova -struja označenog smera i intenziteta IA, za koji su magnetski moment trake m (m=IAS=IASn) i zapremine V, MV (MV=MSh) jednaki (n-jedinični vektor normale na S; |n|=1). Odatle se dobija da je M=(IA/h)n, a pošto je M=Mn, to sledi da je M=|M|=IA/h.

Sl. 1

Posmatrajmo sada proizvoljno usvojenu orijentisanu konturu C u supstanciji, gde pored Amperovih struja IA postoje i makroskopske konture sa strujama Ik , koje se kao beočuzi na lancu zahvataju sa konturom C (sl. 1b).

Pošto se Amperove -struje i makroskopske struje nalaze u vakuumu, to ćemo prvo primeniti integralni oblik Amperovog zakona o cirkulaciji vektora B u vakuumu na konturu C i sve struje:

,

Vektor H u prethodnoj relaciji definisan kao H =B/0 ─M zove vektor jačine magnetskog polja ili magnetizaciono polje. Jedinica za jačinu magnetskog polja H=|H| je [A/m]. U sumu struja makroskopskih kontura struja Ik unosi se: (1) sa predznakom "+", ako je istog smera sa obračun-skim smerom za sabiranje struja, koji je vezan po pravilu desne zavojnice sa usvojenom orijentaci-jom konture C (, "+", videti sl. 1b) i (2) sa predznakom "-", ako je suprotnog smera od obračunskog smera za sabiranje struja (sl. 1b). Integralni i diferencijalni oblik generalisanog Amperovog zakona važe, kako u vakuumu, tako i u bilo kojoj materijalnoj sredini (u dijamagneticima, paramagneticima i feromagneticima). U vakuumu je M=0, pa između vektora B i H postoji veza B=0H što znači da za karakterizaciju magnetskog polja u vakuumu nisu potrebna dva, već je dovoljan samo jedan vektor (B ili H).

U supstancijama koje su linearne i izotropne u magnetskom pogledu (a takvi su praktično svi dijamagnetici i paramagnetici), vektor magnetizacije M uvek je kolinearan sa vektorom jačine magnetskog polja H, pa je zbog toga kod njih M=mH, gde je m magnetska susceptibilnost (m je neimenovan broj). Pošto je u svakoj sredini B=0(H+M), to kod linearnih i izotropnih sredina imamo B=0(H+M)=0(1+m)H. Ako se relativna magnetska permeabilnost supstancije definiše kao r=1+m, a apsolutna permeabilnost kao =0r (r=0), tada je B=0(1+m)H=0rH=H. Jedinica za magnetsku permeabilnost je ista kao i za permeabilnost vakuuma [N/A2] ili [H/m]. Kod dijamagnetika je m  0, ali je r=1+m neznatno manje od jedinice. Međutim, kod paramagnetika je m  0, dok je r=1+m neznatno veće od jedinice. Kod feromagnetika važi relacija B=0(H+M), ali kolinearnost M=mH ne postoji.

2. Granični uslovi na razdvojnoj površi dve sredine

Granični uslovi imaju praktičnu vrednost samo u slučaju kada je jedna sredina feromagnetik, a druga to nije. Granični uslovi na razdvojnoj površi dijamagnetika i/ili paramagnetika nisu od interesa, pošto između tih sredina nema neke značajnije razlike. Dijamagnetici i paramagnetici vrlo slabo utiču na magnetsko polje u kojem se nađu, dok feromagnetici utiču jako.

Pretposta	vimo da na razdvojnoj površi između sredina 1 i 2 nema makroskopskih struja (sl. 2a), a zatim bilo gde postavimo orijentisanu cilindričnu površ Sc vrlo male osnovice S u fizičkom pogledu i izvodnice h  koja normalno proseca površ i u graničnom slučaju h 0Neka su B1 i B2 vektori magnetske indukcije, a H1 i H2 jačine magnetskog polja u sredinama 1 i 2 respektivno Normalne komponente vektora B1 i B2 su B1n=B1n i B2n=B2n, respektivno, gde je n vektor jedinične normale površi S=Sn. Na osnovu zakona o konzervaciji magnetskog fluksa imamo:

Sl. 2

Pretpostavimo da je K orijentisana pravougaona kontura u ravni vektora H1 i H2, vrlo male ši-rine =|l| u fizičkom pogledu i visine h koja u graničnom procesu teži nuli (sl. 2b). Takođe, neka je i  pravac vektora l paralelan ravni  Neka su tangencijalne komponente vektora H1 i H2 respek-tivno H1t i H2t. Pošto na graničnoj površi sredina 1 i 2 nema makroskopskih struja, tada i cirkulacija vektora H po konturi K mora biti ravna nuli:

Dakle na razdvojnoj površi dve sredine neprekidne su normalne komponenti magnetske indukcije i tangencijalne komponente vektora jačine magnetskog polja. Pri prelasku iz sredine veće u sredinu manje magnetske permeabilnosti, linije magnetskog polja priklanjaju se ka normali na razdvojnu površ. U posebnom slučaju kada je sredina 1 vazduh ili vakuum, a sredina 2 izrazit feromagnetik ( ) iz poslednje relacije zaključuje se da će linije magnetskog polja u vazduhu ili vakuumu praktično biti normalne na razdvojnu površ.

### 3.  Feromagnetski materijali i neke njihove osobine

Feromagnetici imaju veliku primenu u elektrotehnici za izradu jezgara električnih mašina (generatora, motora i transformatora), stalnih magneta i elektromagneta. Magnetska permeabilnost r feromagnetika obično je veoma velika. Međutim, magnetizacija M i magnetska indukcija B u feromagnetiku ne zavise samo od jačine polja H u određenom trenutku, već i od jačine tog polja kome je materijal ranije bio podvrgnut, odnosno M i B zavise od tzv. "istorije magnećenja" materijala. Ta pojava svojstvena je sàmo feromagneticima i zove se histerezis.

Sl. 3

Ako feromagnetik prethodno nije bio magnećen, tada se sa porastom jačine polja H, indukcija u torusu menja po krivoj 0-1  od 0 do prevojne tačke na toj krivoj (sl. 3b). Posle toga je porast funkcije B(H) jako usporen jer potiče od člana 0H, a sama funkcija približava se pravoj vrlo ma-log nagiba prema H-osi. Materijal torusa tada ulazi u magnetsko zasićenje sa gustinom magnetskog momenta Ms. Kriva 0-1 na sl. 3b zove se prvobitna kriva magnećenja i za nju se definiše početna magnetska permeabilnost datog feromagnetika kao, a=dB/dH|H=0=tg  (sl. 3b).

Ako jačina polja posle maksimalne vrednosti Hm počne da opada do nule, magnetska indukcija u torusu menja se po krivoj 1-2 (H  0) koja se nalazi iznad prvobitne krive magnećenja. Kada bude H=0 (tačka 1') u torusu ostaje prisutna izvesna remanentna, ili zaostala magnetska indukcija Br. Njena pojava objašnjava se činjenicom da po prestanku dejstva spoljašnjeg polja magnetski momenti ne dospevaju u prvobitan haotičan poredak. Promenom smera struje i njenim povećavanjem,  magnetska indukcija nastavlja da se menja po krivoj 1-2 do tačke 1'' sa koordinatama (-Hc, 0), gde se Hc0 zove koercitivno polje. Materijali sa velikim koercitivnim poljem zovu se magnetski tvrdi, a oni kod kojih je to polje malo zovu se magnetski meki materijali. Ako polje H i dalje nastavi da opada u negativnom smeru, tada se pri H=-Hm dolazi u tačku 2, gde je indukcija negativna i maksimalna po modulu. Pri sledećoj promeni jačine polja od –Hm do Hm indukcija se menja po krivoj 2-3 (tačka 3 leži malo ispod tačke 1). Pri narednoj promeni H od Hm do -Hm indukcija se menja po krivoj 3-4, a zatim se indukcija ciklično menja po krivoj 4-5, krivoj 5-6, krivoj 6-7 itd. Ponavljajući tako ciklus magnećenja više puta, uočava se sve manja razlika između  tačaka skupa 1, 3, 5, ... i tačaka skupa 2, 4, 6, .... Već posle desetak ciklusa magnećenja kriva B=B(H) prelazi u zatvorenu simetričnu krivu CH (sl. 3a), koja se zove ciklus histerezisa. Oblik te krive zavisi od vrste materijala i maksimalne jačine polja Hm.

4. Vremenski promenljivo električno i magnetsko polje. Elektromagnetska indukcija

Bez elektromagnetske indukcije danas se ne bi ni mogao zamisliti rad čitavog niza uređaja od vitalnog značaja u savremenoj elektrotehnici i tehnici uopšte (obrtni električni generatori, indukcioni motori, električni transformatori, prijemne radio i TV antene i slično). Videli smo i da je cirkulacija vektora elektrostatičkog polja po bilo kojoj (zamišljenoj) konturi ravna nuli. Međutim, kod provodnih kontura koje se kreću i/ili deformišu u magnetskom polju (a koje može biti i vremenski promenljivo), to nije slučaj  indukovano električno polje u tim konturama stvara indukovane električne struje, čak i kada u konturama ne deluju nikakvi električni generatori. Magnetsko polje uvek je posledica neke električne struje, a indukovano električno polje u nepokretnim sredinama posledica je vremenski promenljive električne struje.

Posmatrajmo električno neutralan, otvoren, pravolinijski metalni provodnik na sl. 4a, koji se translatorno kreće brzinom v kroz stacionarno homogeno magnetsko polje indukcije B. Provodnik je orijentisan u proizvoljno usvojenom referentnom smeru od kraja C ka kraju D i upravan je na ravan vektora v i B (sl. 4b). Na "slobodne" elektrone u provodniku deluje Lorencova sila FL=e∙(vB) i potiskuje ih prema kraju C koji se zbog toga naelektriše negativno. Istovremeno, kraj D se zbog manjka elektrona naelektriše pozitivno količinom elektriciteta jednakom po modulu onoj na kraju C. Nastali efekat je isti kao da je do premeštanja elektrona došlo pod uticajem stranog električnog polja Es=FL/e=vB, koje se u posmatranom slučaju zove indukovano električno polje Ei. Sa druge strane, razdvojena naelektrisanja u provodniku stvaraju električno polje E koje zadovoljava uslov E+Ei=0, s obzirom da u provodniku nema struje. Taj uslov, inače, postoji kod svih električnih generatora koji rade u praznom hodu.

.

Sl. 4

Dakle, pošto je Ei=Es=FL/e=vB, to je ems e indukovana u provodniku koja nastaje usled njegovog kretanja kroz magnetsko polje, data sledećom relacijom:

i zove se dinamički indukovana ems, a računa se u usvojenom smeru orijentacije provodnika (tj. u smeru l). Primetimo da u relaciji Ei=vB ne figurišu osobine supstancije od koje je načinjeno  pokretno telo (metalni provodnik u posmatranom slučaju). Dakle, bez obzira na materijalni sastav tela koje se kreće kroz magnetsko polje, u njegovoj tački sa brzinom v i magnetskom indukcijom B nastaje indukovano električno polje Ei=vB. Iz prethodne relacije sledi da se ems ne indukuje u pravolinijskom provodniku koji se translatorno kreće u pravcu homogenog magnetskog polja (vektori v i B su tada kolinearni), ali da je zato ta ems najveća ako je v┴B, tj. kada provodnik pri translatornom kretanju preseca linije polja pod pravim uglom (90o), tj. kada je istovremeno i   U tom slučaju indukovana ems je e= lvB, gde je l=|l|, v=|v| i B=|B|. Međutim, ems koja se indukuje u pravolinijskom provodniku pri translatornom kretanju kroz homogeno magnetsko polje u slučaju prikazanom na sl. 4b je e=lvB∙sinα, a u slučaju na sl. 4c je e=lvB∙sinα∙cosβ.

►Faradejev zakon elektromagnetne indukcije:

.

Faradejev zakon elektromagnetske indukcije može se iskazati rečima na sledeći način: ems indukovana u provodnoj konturi jednaka je brzini promene magnetskog fluksa konture uzete sa negativnim predznakom. Taj negativni predznak predstavlja izraz Lencovog zakona, koji nije ništa drugo do "zakon akcije i reakcije u električnim kolima".

Lencovo pravilo:  Ems indukovana u provodnoj konturi uvek ima takav smer da teži da poništi uzrok svog nastanka ─  ako se javlja usled porasta magnetskog fluksa kroz konturu, tada ona teži da u konturi stvori struju takvog smera i intenziteta čije se magnetsko polje opire porastu fluksa kroz konturu; i obrnuto, ako indukovana ems nastaje usled smanjenja magnetskog fluksa kroz konturu, tada ona teži da u konturi stvori struju takvog smera i intenziteta čije se magnetsko polje opire smanjenju fluksa kroz konturu. Ems koja nastaje u provodnoj konturi usled promene sopstvene struje i sopstvenog magnetskog fluksa zove se ems samoindukcije.

Kada se provodna orijentisana kontura C kreće i/ili deformiše u vremenski promenljivom magnetskom polju, u njoj se indukuje ems e :

,

gde je v brzina, B magnetska indukcija na mestu vektorskog elementa dl konture, a dS vektorski element površi S oslonjene na konturu i orijentisane u smeru vezanom po pravilu desne zavojnice sa orijentacijom konture. U velikom broju praktičnih slučajeva, elektromagnetska indukcija se koristi na jedan od sledeća dva načina: (a) provodna kontura (ili neki njen deo) kreće se u stacionarnom magnetskom polju i (b) kontura je nepokretna, a indukovana ems u njoj nastaje zbog promene struje u toj ili u nekoj drugoj konturi. U posebnom slučaju kada se pravolinijski provodnik dužine l trans-latorno kreće brzinom v kroz homogeno stacionarno magnetsko polje indukcije B, ems indukovana u provodniku računata u smeru l, određena je mešovitim vektorskim proizvodom e=l(v  B).

Pojava indukovane ems u konturi obično se posmatra fenomenološki i govori da je uzrok te pojave promena magnetskog fluksa konture, ali pri tome se uvek ima  u  vidu da je ta ems posledica pojave indukovanog električnog polja Ei u elementima konture. Dakle, svaka električna struja stvara magnetsko polje, a svako vremenski promenljvo magnetsko polje uvek je praćeno prostorno  i vremenski promenljivim indukovanim električnim poljem  tako da se može govoriti o jedinstvenom elektromagnetskom polju.

Na osnovu uzroka promene fluksa  mogu se razlikovati sledeći slučajevi indukcije:

(a) Dinamička elektromagnetska indukcija nastaje usled relativnog kretanja otvorenog provodnika i/ili konture u stacionarnom magnetskom polju. Pod relativnim kretanjem podrazumeva se i deformacija provodnika i/ili konture. Ovaj tip indukcije uglavnom se sreće kod obrtnih električnih generatora u sistemima za proizvodnju električne energije.

(b) Statička elektromagnetska indukcija je pojava kada indukovana ems nastaje u nepokretnoj provodnoj konturi usled vremenski promenljive struje u nekoj drugoj nepokretnoj konturi, ili usled vremenski promenljivog magnetskog polja uopšte. Ems indukovana u konturi usled vremenske promene njene sopstvene struje zove ems samoindukcije. Ovaj tip indukcije sreće se kod električnih transformatora.

(c) Kombinovana elektromagnetska indukcija se najčešće javlja u uređajima i sistemima iz svakodnevne prakse i predstavlja kombinaciju prethodnih vrsta indukcije.

Zadatak 8:  Tanak solenoid dužine  ima  ravnomerno i gusto namotanih zavojaka. Struja u namotajima solenoida menja se u vremenu . U sredini solenoida nalazi se kvadratno kolo stranice . Odrediti indukovanu elektromotornu silu u tom kvadratnom kolu.

a

a

N

e

i

Rešenje:

U solenoidu postoji homogena magnetna indukcija čiji je intenzitet:

Pravac i smer vektora  i smer struje kroz namotaje solenoida vezani su pravilom desne zavojnice. Za usvojeni smer normale na kvadratnu površinu oslonjenu na kvadratno kolo na slici, magnetski fluks iznosi

,

.

jer je , a vektor B je homogen po površini kvadratnog kola.

Indukovana elektromotorna sila e u kvadratnom kolu za referentni smer označen na slici je:

Zadatak 9:  Prav provodnik otpornosti  klizi, bez trenja, po veoma dugačkim paralelnim provodnim šinama zanemarljive otpornosti. Rastojanje između šina je , a ceo sistem se nalazi u homogenom magnetskom polju indukcije , normalne na ravan šina. Na jedom kraju provodne šine su priključene na bateriju vremenski konstantne elektromorne sile , a drugi kraj šina je otvoren. Kolika je jačina struje kroz provodnik u odnosu na dati referentni smer, ako je:

- provodnik nepokretan,

- provodnik se kreće brzinom  u označenom smeru,

- provodnik se kreće istom brzinom u suprotnom smeru.

Rešenje:

- Ako provodnik miruje u njemu se ne indukuje elektromotorna sila pa je struja provodnika u označenom referentnom smeru:

- Ako se provodnik kreće brzinom v tako da preseca linije magnetskog polja u njemu se indukuje elektromotorna sila.

Posmatrajmo zatvorenu, provodnu konturu C koju obrazuju baterija, provodne šine i provodnik. Posle vremena dt provodnik se pomeri za rastojanje  u smeru brzine kretanja, a površina konture C se poveća za . Promena površine konture C uzrokuje promenu magnetkog fluksa Φ kroz konturu, a promena fluksa u vremenu indukuje elektromotornu silu u konturi prema Faradejevom zakonu .

Neka je kontura orijentisana kao na slici. U odnosu na referentni smer konture računaju se fluks i indukovana elektromotorna sila. Kako je , jer je u pitanju porast fluksa, indukovana ems u konturi je:

, sa smerom kao na slici. Struja u provodniku je onda  u označenom smeru.

- Postupajući analogno prethodnom, dobija se , jer je sada u pitanju smanjenje fluksa kroz konturu zbog smanjenja površine konture.

Indukovana ems u konturi C je:

, sa smerom kao na slici. Struja u provodniku je onda  u označenom smeru.

Zadatak 10:

Odrediti elektromagnetnu silu koja deluje na provodnik iz prethodnog zadatka pod b) i c).

Rešenje:

- Elektromagnetna sila , intenziteta  deluje na provodnik u smeru kretanja provodnika i teži da ubrza provodnik. Ovo je motorni režim rada.

- Elektromagnetna sila , intenziteta  deluje na provodnik u smeru suprotnom smeru kretanja provodnika i teži da uspori provodnik. Ovo je motorni režim rada u režimu kočenja provodnika.

5. Vrtložne struje

Kada vremenski promenljivo magnetsko polje postoji u masivnim metalnim provodnicima kao što su, na primer, feromagnetska jezgra transformatora i prigušnica i magnetska kola električnih mašina, onda se u njima indukuje promenljivo električno polje koje proizvodi vihorne, vrtložne ili Fukoove struje čije se strujnice zahvataju sa linijama magnetskog polja kao beočizi na lancu. Vrtložne struje utoliko su većeg intenziteta ukoliko su provodnici bolji. U mnogim slučajevima pojava tih struja dvostruko je štetna: (a) pošto su feromagnetici koji se koriste za izradu jezgara magnetskih kola obično dobri provodnici, to se u njima indukuju vrtložne struje velikog intenziteta koje usled Džulovog efekta proizvode neželjeno zagrevanje tih delova mašina i uređaja i tako dovode do nepotrebnih energijskih gubitaka i (b) sopstveno magnetsko polje vrtložnih struja superponira se na primarno polje, pa se po Lencovom zakonu smanjuje ukupan fluks magnetskog kola, a osim toga on se i neravnomerno raspodeljuje po preseku kola. To je ilustrovano na sl. 5a, gde je prikazan presek jednog feromagnetskog jezgra sa vremenski promenljivim primarnim magnetskim poljem indukcije B. Označena je i referentna orijentacija strujnica u preseku jezgra. Pošto je magnetsko polje indukovanih struja najveće u sredini jezgra, tu je najveće i slabljenje primarnog fluksa. Zbog toga je rezultantna magnetska indukcija najveća uz graničnu površ jezgra i opada prema njegovoj unutrašnjosti.

Sl. 5

Da bi se pomenuti neželjeni efekti u jezgrima magnetskih kola sveli na što manju meru (Džulovi gubici i neravnomernost raspodele fluksa po preseku), jezgra se izrađuju od tankih i međusobno lakovima ili oksidima izolovanih feromagnetskih limova (sl. 5b). Limovi su legirani sa nekoliko procenata silicijuma da bi se smanjila njihova specifična električna provodnost. Osim toga, limovi se postavljaju tako da linije magnetskog polja budu paralelne njihovoj većoj površi, a nikako da budu upravne na nju. Kod vrlo visokih frekvencija u radiotehnici, ni lamelirana jezgra više ne mogu umanjiti neželjene efekte, pa se tamo koriste jezgra od presovanog feromagnetskog praha sa međusobno izolovanim zrncima, a danas se najčešće koriste feriti. Feriti imaju dosta malu specifičnu provodnost, tako da se feritna jezgra ne moraju lamelirati.

I pored toga što su vrtložne struje uglavnom nepoželjne, ipak, u praksi ima nekoliko primera gde su one korisne: (a) u elektrotermiji, a naročito kod indukcionih peći u metalurgiji za zagrevanje i topljenje metala i (b) kod analognih indukcionih brojila utrošene električne energije  za kočenje aluminijumskog pogonskog točka koji rotira između polova ekscentrično postavljenog permanentnog magneta.

## 6. Sopstvena i medjusobna induktivnost

Sl.  6.a

soptvena induktivnost. Posmatrajmo tanku, usamljenu provodnu konturu K u vazduhu sa vremenski promenljivom strujom i(t) (sl. 6a). U okolini konture postoji vremenski promenljivo magnetsko i indukovano električno polje. To električno polje duž konture K generiše ems e koja se zove ems samoindukcije, a sama njena pojava naziva se samoindukcija. Pretpostavimo u prvom trenutku da je kontura K beskonačno tanka. Magnetsko polje koje stvara struja konture i(t) generiše i sopstveni magnetski fluks  kroz konturu proporcionalan struji i(t), pošto je kontura u magnetski linearnoj sredini.

Dakle, u linearnoj sredini je =Li(t), gde se konstantan koeficijent proporcionalnosti  koji zavisi od veličine i oblika konture, kao i magnetskih osobina sredine ( ) zove sopstvena induktivnost, samoinduktivnost, ili prosto induktivnost konture K. Jedinica za induktivnost je Henri [H] {[H] (=) [Wb]/[A] i dobila je naziv po američkom fizičaru Henriju. Kao pomoćne jedinice za induktivnost u praksi se najčešće koriste mH, H i nH.

Ems indukovana u konturi prema Faradejevom zakonu određena je relacijom e= -d/dt= -Ldi/dt. Relacije =Li(t) i e= -Ldi/dt važe kada je struja i(t) vremenski konstantna (=I), ali i vremenski čak brzo promenljiva (mada ne i ekstremno brzo).

Zbog toga se induktivnost konture obično određuje iz relacije L=I, gde je I vremenski konstantna struja, a  sopstveni magnetski fluks konture.

Zadatak 11: Na torusu od neferomagnetnog materijala () prikazanom na slici  ravnomerno i gusto namotano je N zavojaka žice u jednom sloju.

- Odrediti tačnu induktivnost namotaja.

- Odrediti približnu induktivnost namotaja, smatrajući da je magnetna indukcija u torusu homogena i jednaka magnetnoj indukciji na srednjoj liniji torusa.

ref. smer

N

a

b

a

b

d

x

Rešenje:

Sopstvena induktivnost torusa je količnik sopstvenog fluksa kroz torusni namotaj i jačine struje namotaja:. Referentni smerovi prikazani su na slici .

Zbog povezanosti referentnih smerova struje, magnetne indukcije i normale na površinu namotaja, sopstvena  induktivnost  L je uvek pozitivna veličina.

Kada se kroz namotaj od N zavojaka uspostavi struja jačine I, magnetna indukcija u torusu jednaka je, na osnovu Amperovog zakona,

Sopstveni magnetni fluks kroz N namotaja na torusu je onda:

.

Tačna induktivnost namotaja je:

.

b) Magnetna indukcija na srednjoj liniji  torusa iznosi: ,  gde je , srednji poluprečnik tousa. Primenujući prethodno opisani postupak dobijamo:

,

jer se magnetno polje može smatrati homogenim po poprečnom preseku torusa i

.

Ako je torus tanak greška je zanemarljivo mala.

Zadatak 12:  Odrediti podužnu spoljašnju induktivnost Ls' dugog koaksijalnog vazdušnog voda kod koga je R2/R1=e. Zanemariti efekat krajeva.

Rešenje:

Elementaran magnetski fluks dkroz elementarnu trakastu površ dužine b i debljine dr, ukupan fluks  kroz šrafiranu površ iste dužine i debljine R2-R1, spoljašnja induktivnost Ls odsečka voda dužine b i njegova podužna spoljašnja induktivnost Ls'  dati su sledećim relacijama:

,

.

(b) međusobna induktivnost. 	 Posmatrajmo dve tanke i nepokretne provodne konture C1 i C2 u vazduhu (sl. 7a) u kojima postoje vremenski promenljive struje i1(t) i i2(t), respektivno. Svaka od njih u okolnom prostoru stvara vremenski promenljivo magnetsko i električno polje.

Sl. 7

Sa druge strane, pošto je sredina u kojoj se konture nalaze linearna u magnetskom pogledu, to je prema Bio-Savarovom zakonu indukcija svake od njih proporcionalna struji konture. Bio-Savarov zakon u svim slučajevima u praksi daje: (1) tačne rezultate, kada su struje kontura vremenski konstantne, (2) približne, ali zadovoljavajuće rezultate, kada su struje kontura sporo, pa čak i brzo promenljive. Međutim, Bio-Savarov zakon ne daje korektne rezultate jedino u slučaju kada su struje kontura ekstremno brzo promenljive, pošto se tada moraju uzeti u obzir i pojave vezane za prostiranje polja. Dakle, kada se dve tanke, provodne konture C1 i C2 nađu u magnetski linearnoj sredini i pretpostavi se da važi Bio-Savarov zakon  tada su fluks 12 magnetskog polja struje konture C1 kroz konturu C2 i fluks 21 magnetskog polja struje konture C2 kroz konturu C1 dati sledećim relacijama:

,

gde se koeficijenti proporcionalnosti L12 i L21, koji zavise od magnetskih osobina sredine (), veličine, oblika i položaja kontura, zovu međusobne induktivnosti kontura. Primetimo i da te induk-tivnosti mogu biti pozitivne ili negativne, što nema neki određen fizički smisao, već je to posledica odnosa usvojenih orijentacija kontura. Na primer, za konture na sl. 7a međusobna induktivnost je pozitivna, a promenom orijentacije sàmo jedne od njih ta induktivnost postaje negativna. Jedinica za međusobnu induktivnost je takođe Henri [H]. Između međusobnih induktivnosti bilo koje dve tanke konture u linearnoj sredini postoji sledeća fundamentalna veza .

Iz Faradejevog zakona elektromagnetske indukcije sledi da je ukupna indukovana elektromotorna sila u svakoj od kontura repektivno:

i

.

Sa  i  označene su ems samoindukcija unutar kontura, a sa  i  ems međusobnih indukcija između kontura.

Zadatak 13:

Odrediti međusobnu induktivnost pravougaone konture i pravolinijskog provodnika iz zadatka 6.

Rešenje:

.

Zadatak 14:  Princip rada mernog transformatora- Posmatrajmo feromagnetsko torusno jezgro na slici a sa N1 ravnomerno i gusto namotanih zavojaka. Kroz jezgro je N2 puta provučen provodnik (2) proizvoljnog oblika i položaja u odnosu na jezgro. Ako u tom provodniku postoji prostoperodična struja i2(t)=I2cos(2ft), pokazati da se na osnovu izmerene efektivne vrednosti napona praznog hoda U10 na krajevima torusnog namotaja (1) može odrediti efektivna vrednost struje I2 u provodniku (2).

Podaci: U10=75 [V], N1=2500, N2=2, f=50 Hz, a=10 [cm], b=12 [cm], h=4 [cm] i r=960.

Rešenje:

Ako efektivna vrednost I struje i2 nije mnogo velika, tada ni okolno magnetsko polje neće biti velikog intenziteta, pa se može pretpostaviti da je posmatrani sistem linearan, odnosno da se torusno jezgro magnetiše u linearnom delu karakteristike magnećenja, tako da je njegova magnetska permeabilnost =r  a (početna magnetska permeabilnost). Ako se pretpostavi da je voltmetar za naizmeničan napon idealan, odnosno da je njegova impedansa beskonačna, tada torusni namotaj (1) radi u praznom hodu (i1=0), a napon na njegovim krajevima je u10 = e210(t) = ─d21(t)/dt =   ─L21di2(t)/dt = L21I2sin(t)= U10sin(t), gde je =2f. Odavde sledi da je efektivna vrednost struje provodnika (2) I2=U10/(L21). Dakle, pomoću električnog mernog transformatora moguće je posredno izmeriti efektivnu vrednost struje provodnika (2), mereći efektivnu vrednost indukovanog prosto-periodičnog napona praznog hoda na krajevima namotaja (1). Lako je videti da međusobnu induktivnost L12=L21 praktično nije moguće odrediti kao količnik i 21 je fluks magnetskog polja struje i2 kroz konturu namotaja (1), ali da se ona može lako odrediti kao količnik i, gde je i1 pobudna struja namotaja (1) sa usvojenim referentnim smerom kao na slici (a) ─i to u slučaju kada je kontura (2) prekinuta. Očigledno da je tada: (a) N20 (0-magnetski fluks po jednom zavojku torusa, ili fluks kroz poprečni presek torusa) i (b) L12  0  zbog načina zahvatanja kontura (1) i (2) i njihovih orijentacija (tj. odnosa referentnih smerova struja). Magnetski fluks kod ravnomerno i gusto namotanog torusa koncentrisan je u njegovoj unutrašnjosti, tako da nema magnetskog rasipanja. Na osnovu Amperovog zakona, sa slici (b) dobija se:

gde je H1-jačina magnetskog polja, a B1-magnetska indukcija u torusu. Kada se strujni provodnik (2) zahvata sa torusom na običan način (N2=1), međusobna induktivnost tog provodnika i torusa je L12=L21=  rN1hln(b/a)/(2)= 3,5 [mH], pri čemu stoji znak "+" ili "-" u zavisnosti od nači-na namotavanja torusa i odnosa referentnih smerova struja u provodnicima.

Na slici (a) može se zapaziti da je veza između torusnog namotaja i voltmetra ostvarena preko bifilarnog upredenog voda, čime se na najmanju moguću meru svodi uticaj indukovanih električnih polja i ems u provodnicima za povezivanje na tačnost merenja.