I kolokvijum  Elektronika  2019.

1.) Skicirati prostorni model direktno polarisanog PN spoja [1] i na modelu jasno obeležiti oblast prostornog tovara [1], pravac i smer zaprečnog polja [1] i napon potencijalne barijere [1]. Kakva struja protiče kroz ovaj spoj [1] i šta je čini [1]? Definisati proboj PN spoja, kada nastupa i kakve su posledice [2] ?

2.) Nacrtati šematsku oznaku i obeležiti referentne smerove struje i napona poluprovodničke diode  [1]. Navesti izraz za jačinu struje diode i obavezno definisati sve oznake [2]. Skicirati strujno-naponsku karakteristiku diode [2]. Nacrtati jedan linearni model  diode za velike signale i njegovu strujno naponsku karakteristiku [2]. Prikazati model diode za male signale [1] i navesti kako se određuju parametri modela [1].

3.) Nacrtati prostorni model bipolarnog NPN tranzistora [2] i principsku šemu polarizacije za rad u direktnom aktivnom režimu [2]. Nacrtati uprošćeni hibridni model tranzistora za male signale u direktnom aktivnom režimu [1] i navesti kako se određuju parametri modela [2].

Nacrtati potpunu šemu pojačavača u sprezi zajednička baza [2]. Pokazati kako se određuju parametri mirne radne tačke tranzistora [2]. Navesti osnovne osobine ove sprege (naponsko i strujno pojačanje, ulazna i izlazna otpornost), nije potrebno navoditi odgovarajuće relacije [2]. Nacrtati ekvivalentnu šemu ovog pojačavača za male signale [2].

4.) Nacrtati prostorni model strukture N kanalnog MOSFET-a sa indukovanim kanalom [2]. Navesti radne režime MOSFET-a i njihova osnovna svojstva [2]. Nacrtati šemu pojačavača sa NMOSFET-om u sprezi zajednički sors [2].

5.)  Za kola sa šema sa idealnim operacionim pojačavačem izvesti izraze za izlazni napon  [3+3]. Nacrtati šemu diferencijalnog pojačavača, po izboru [2]. Definisati aktivno opterećenje [1] i navesti osnovne razloge njegove primene [1]. Nacrtati šemu jednog strujnog izvora sa potrošačem, po izboru [2].