I kolokvijum Elektronika i Bmm (OAS) 2016.

1.) Definisati donorske i akceptorske primese [2]. Skicirati raspodelu energetskih nivoa elektrona kod N i P tipa Si poluprovodnika [2]. Skicirati jednodimenzioni model inverzno polarisanog PN spoja i na modelu jasno obeležiti oblast prostornog tovara, pravac i smer zaprečnog polja i napon potencijalne barijere [4]. Kakva struja protiče kroz ovaj spoj [1] i šta je čini [1]? Šta je to proboj PN spoja, kada nastupa i kakve su posledice [2] ?

2.) Nacrtati šematsku oznaku poluprovodničke diode  [1]. Navesti izraz za struju diode i obavezno definisati sve oznake [2]. Skicirati strujno-naponsku karakteristiku diode [1]. Nacrtati model  idealne diode i njegovu strujno naponsku karakteristiku [2]. Nacrtati model diode za male signale [1] i navesti kako se određujuparametri modela [1].

3.) Nacrtati jednodimenzioni model bipolarnog NPN tranzistora [1] i principsku šemu polarizacije za rad u direktnom aktivnom režimu [1]. Nacrtati uprošćeni hibridni model tranzistora za male signale u direktnom aktivnom režimu [1] i navesti kako se određuju parametri modela [1]. Nacrtati potpunu šemu pojačavača u sprezi zajednička baza [2]. Pokazati kako se određuju parametri mirne radne tačke tranzistora [2]. Navesti opisno osnovne osobine ove sprege, nije potrebno izvoditi odgovarajuće relacije [2]. Nacrtati ekvivalentnu šemu pojačavača za male signale [2].

4.) Nacrtati model strukture N kanalnog MOSFET-a sa indukovanim kanalom [2]. Objasniti princip rada ovog tranzistora [2]. Navesti radne režime MOSFET-a i njihova osnovna svojstva [2]. Nacrtati model za male signale MOSFET-a i navesti kako se određuju njegovi parametri [2]. Nacrtati potpunu šemu pojačavača sa NMOSFET-om u sprezi zajednički sors [2].

5.) Navesti osnovne osobine idealnog operacionog pojačavača [2].  Za kola sa slike sa idealnim operacionim pojačavačem izvesti izraze za izlazni napon  [3+3].

I kolokvijum Elektronika i Bmm (OAS) 2016.

1.) Definisati donorske i akceptorske primese [2]. Skicirati raspodelu energetskih nivoa elektrona kod N i P tipa Si poluprovodnika [2]. Skicirati jednodimenzioni model inverzno polarisanog PN spoja i na modelu jasno obeležiti oblast prostornog tovara, pravac i smer zaprečnog polja i napon potencijalne barijere [4]. Kakva struja protiče kroz ovaj spoj [1] i šta je čini [1]? Šta je to proboj PN spoja, kada nastupa i kakve su posledice [2] ?

2.) Nacrtati šematsku oznaku poluprovodničke diode  [1]. Navesti izraz za struju diode i obavezno definisati sve oznake [2]. Skicirati strujno-naponsku karakteristiku diode [1]. Nacrtati model  idealne diode i njegovu strujno naponsku karakteristiku [2]. Nacrtati model diode za male signale [1] i navesti kako se određuju parametri modela [1].

3.) Nacrtati jednodimenzioni model bipolarnog NPN tranzistora [1] i principsku šemu polarizacije za rad u direktnom aktivnom režimu [1]. Nacrtati uprošćeni hibridni model tranzistora za male signale u direktnom aktivnom režimu [1] i navesti kako se određuju parametri modela [1]. Nacrtati potpunu šemu pojačavača u sprezi zajednička baza [2]. Pokazati kako se određuju parametri mirne radne tačke tranzistora [2]. Navesti opisno osnovne osobine ove sprege, nije potrebno izvoditi odgovarajuće relacije [2]. Nacrtati ekvivalentnu šemu pojačavača za male signale [2].

4.) Nacrtati model strukture N kanalnog MOSFET-a sa indukovanim kanalom [2]. Objasniti princip rada ovog tranzistora [2]. Navesti radne režime MOSFET-a i njihova osnovna svojstva [2]. Nacrtati model za male signale MOSFET-a i navesti kako se određuju njegovi parametri [2]. Nacrtati potpunu šemu pojačavača sa NMOSFET-om u sprezi zajednički sors [2].

5.) Navesti osnovne osobine idealnog operacionog pojačavača [2].  Za kola sa slike sa idealnim operacionim pojačavačem izvesti izraze za izlazni napon  [3+3].