I kolokvijum Elektronika (MAS) 2017.

1.) Skicirati raspodelu energetskih nivoa elektrona kod metala, poluprovodnika i izolatora [2]. Šta je dopiranje Si poluprovodnika, kako se vrši i čemu služi [3]? Skicirati jednodimenzioni model direktno polarisanog PN spoja sa baterijom za polarizaciju i na modelu jasno obeležiti oblast prostornog tovara, pravac i smer zaprečnog polja i napon potencijalne barijere [4]. Od čega potiče zaprečno polje [1]? Kakva struja protiče kroz direktno polarisani PN spoj i šta je čini [2]?

2.) Nacrtati šematsku oznaku poluprovodničke diode i obeležiti referentne smerove napona i struje [2]. Skicirati strujno-naponsku karakteristiku diode i navesti njen analitički izraz [2]. Nacrtati model  idealne diode i model sa konstantnim padom napona  i njihove strujno naponske karakteristike [4].

3.) Nacrtati model bipolarnog NPN tranzistora [2] i principsku šemu polarizacije za rad u direktnom aktivnom režimu [2]. Nacrtati uprošćeni hibridni model tranzistora za male signale u direktnom aktivnom režimu [1] i navesti kako se određuju parametri modela [1]. Nacrtati potpunu šemu pojačavača u sprezi zajednička baza [2]. Pokazati kako se određuju parametri mirne radne tačke tranzistora [2]. Navesti osnovne osobine ove sprege (naponsko pojačanje, ulazna, izlazna otpornost), nije potrebno navoditi odgovarajuće relacije [2]. Nacrtati ekvivalentnu šemu pojačavača za male signale [2].

4.) Nacrtati model strukture N kanalnog MOSFET-a sa indukovanim kanalom [2]. Objasniti princip rada ovog tranzistora [2]. Navesti radne režime MOSFET-a i njihova osnovna svojstva [2]. Nacrtati šemu pojačavača sa NMOSFET-om u sprezi zajednički sors [2].

5.)  Navesti osnovne osobine idealnog operacionog pojačavača [2].  Za kola sa slike sa idealnim operacionim pojačavačem izvesti izraze za izlazni napon  [3+3].

I kolokvijum Elektronika (MAS) 2017.

1.) Skicirati raspodelu energetskih nivoa elektrona kod metala, poluprovodnika i izolatora [2]. Šta je dopiranje Si poluprovodnika, kako se vrši i čemu služi [3]? Skicirati jednodimenzioni model direktno polarisanog PN spoja sa baterijom za polarizaciju i na modelu jasno obeležiti oblast prostornog tovara, pravac i smer zaprečnog polja i napon potencijalne barijere [4]. Od čega potiče zaprečno polje [1]? Kakva struja protiče kroz direktno polarisani PN spoj i šta je čini [2]?

2.) Nacrtati šematsku oznaku poluprovodničke diode i obeležiti referentne smerove napona i struje [2]. Skicirati strujno-naponsku karakteristiku diode i navesti njen analitički izraz [2]. Nacrtati model  idealne diode i model sa konstantnim padom napona  i njihove strujno naponske karakteristike [4].

3.) Nacrtati model bipolarnog NPN tranzistora [2] i principsku šemu polarizacije za rad u direktnom aktivnom režimu [2]. Nacrtati uprošćeni hibridni model tranzistora za male signale u direktnom aktivnom režimu [1] i navesti kako se određuju parametri modela [1]. Nacrtati potpunu šemu pojačavača u sprezi zajednička baza [2]. Pokazati kako se određuju parametri mirne radne tačke tranzistora [2]. Navesti osnovne osobine ove sprege (naponsko pojačanje, ulazna, izlazna otpornost), nije potrebno navoditi odgovarajuće relacije [2]. Nacrtati ekvivalentnu šemu pojačavača za male signale [2].

4.) Nacrtati model strukture N kanalnog MOSFET-a sa indukovanim kanalom [2]. Objasniti princip rada ovog tranzistora [2]. Navesti radne režime MOSFET-a i njihova osnovna svojstva [2]. Nacrtati šemu pojačavača sa NMOSFET-om u sprezi zajednički sors [2].

5.)  Navesti osnovne osobine idealnog operacionog pojačavača [2].  Za kola sa slike sa idealnim operacionim pojačavačem izvesti izraze za izlazni napon  [3+3].