I kolokvijum Elektronika (OAS) 2018.

1.) Definisati donorske i akceptorske primese [2]. Skicirati raspodelu energetskih nivoa elektrona kod N i P tipa Si poluprovodnika [2]. Skicirati jednodimenzioni model inverzno polarisanog PN spoja [1] i na modelu jasno obeležiti oblast prostornog tovara [1], pravac i smer zaprečnog polja [1] i napon potencijalne barijere [1]. Kakva struja protiče kroz ovaj spoj [1] i šta je čini [1]? Šta je to proboj PN spoja, kada nastupa i kakve su posledice [2] ?

2.) Nacrtati šematsku oznaku i obeležiti referentne smerove struje i napona poluprovodničke diode  [2]. Navesti izraz za struju diode i obavezno definisati sve oznake [2]. Skicirati strujno-naponsku karakteristiku diode [2]. Nacrtati model  idealne diode i njegovu strujno naponsku karakteristiku [2]. Nacrtati model diode za male signale [1] i navesti kako se određuju parametri modela [1].

3.) Nacrtati model bipolarnog NPN tranzistora [2] i principsku šemu polarizacije za rad u direktnom aktivnom režimu [2]. Nacrtati uprošćeni hibridni model tranzistora za male signale u direktnom aktivnom režimu [1] i navesti kako se određuju parametri modela [1]. Nacrtati potpunu šemu pojačavača u sprezi zajednički emiter [2]. Pokazati kako se određuju parametri mirne radne tačke tranzistora [2]. Navesti osnovne osobine ove sprege (naponsko i strujno pojačanje, ulazna i izlazna otpornost), nije potrebno navoditi odgovarajuće relacije [2]. Nacrtati ekvivalentnu šemu pojačavača za male signale [2].

4.) Nacrtati model strukture N kanalnog MOSFET-a sa indukovanim kanalom [2]. Objasniti princip rada ovog tranzistora [2]. Navesti radne režime MOSFET-a i njihova osnovna svojstva [2]. Nacrtati šemu pojačavača sa NMOSFET-om u sprezi zajednički gejt [2].

5.)  Za kola sa slike sa idealnim operacionim pojačavačem izvesti izraze za izlazni napon  [3+3].

I kolokvijum Elektronika (OAS) 2018.

1.) Definisati donorske i akceptorske primese [2]. Skicirati raspodelu energetskih nivoa elektrona kod N i P tipa Si poluprovodnika [2]. Skicirati jednodimenzioni model inverzno polarisanog PN spoja [1] i na modelu jasno obeležiti oblast prostornog tovara [1], pravac i smer zaprečnog polja [1] i napon potencijalne barijere [1]. Kakva struja protiče kroz ovaj spoj [1] i šta je čini [1]? Šta je to proboj PN spoja, kada nastupa i kakve su posledice [2] ?

2.) Nacrtati šematsku oznaku i obeležiti referentne smerove struje i napona poluprovodničke diode  [2]. Navesti izraz za struju diode i obavezno definisati sve oznake [2]. Skicirati strujno-naponsku karakteristiku diode [2]. Nacrtati model  idealne diode i njegovu strujno naponsku karakteristiku [2]. Nacrtati model diode za male signale [1] i navesti kako se određuju parametri modela [1].

3.) Nacrtati model bipolarnog NPN tranzistora [2] i principsku šemu polarizacije za rad u direktnom aktivnom režimu [2]. Nacrtati uprošćeni hibridni model tranzistora za male signale u direktnom aktivnom režimu [1] i navesti kako se određuju parametri modela [1]. Nacrtati potpunu šemu pojačavača u sprezi zajednički emiter [2]. Pokazati kako se određuju parametri mirne radne tačke tranzistora [2]. Navesti osnovne osobine ove sprege (naponsko i strujno pojačanje, ulazna i izlazna otpornost), nije potrebno navoditi odgovarajuće relacije [2]. Nacrtati ekvivalentnu šemu pojačavača za male signale [2].

4.) Nacrtati model strukture N kanalnog MOSFET-a sa indukovanim kanalom [2]. Objasniti princip rada ovog tranzistora [2]. Navesti radne režime MOSFET-a i njihova osnovna svojstva [2]. Nacrtati šemu pojačavača sa NMOSFET-om u sprezi zajednički gejt [2].

5.)  Za kola sa slike sa idealnim operacionim pojačavačem izvesti izraze za izlazni napon  [3+3].