II kolokvijum (Elektronika 2019.)

- Nacrtati električnu šemu CMOS invertora [2] i skicirati njegovu statičku prenosnu karakteristiku sa obeleženim karakterističnim tačkama [2]. Definisati rečima [2] i označiti na prenosnoj karakteristici marginu logičke nule i jedinice na ulazu invertora [2]? Nacrtati šematsku oznaku [1], šemu realizacije u CMOS tehnologiji [2] i istinitosnu tabelu dvoulaznog CMOS NI kola [1]. Nacrtati šematsku oznaku [1] i istinitosnu tabelu dvoulaznog Isključivo NILI  (EX NOR) logičkog kola [1]. Definisati faktor grananja na ulazu i na izlazu logičkog kola [2] i navesti njegove uzroke [2].

- Šta je statička disipacija CMOS invertora [1] i koliko tipično iznosi [1]? Šta je dinamička disipacija CMOS invertora [2] i od kojih parametara zavisi [2]? Kako se definiše [2] i od kojih parametara zavisi vreme kašnjenja rastuće  i opadajuće ivice signala kod CMOS invertora [2]?

- Nacrtati električnu šemu SR leča sa NILI kolima ako je naspram S ulaza Q  izlaz, a naspram R ulaza Q izlaz [2] i ispisati njegovu njegovu funkcionalnu tabelu [2]. Nacrtati šematsku oznaku [1],  funkcionalnu tabelu [1] i električnu šemu realizacije D leča sa kontrolnim (Enable) ulazom na nivou osnovnih logičkih kola [3]. Šta je to flip-flop i po čemu se razlikuje od leča [2].

- Za D/A konvertor sa šeme (OP je idealni) odrediti kojim se redosledom biti ulazne 4-bitne reči b3b2b1b0 dovode na komandne ulaze prekidača [2]. Rešavanjem kola izvesti izraz za izlazni napon Vo ako je Vref= -1[V], a ulazna reč [b3b2b1b0] = [1010] [4].

Nacrtati šemu 2-bitnog A/D flash konvertora [3]. Nacrtati osnovnu ćeliju DRAM-a [2] za memorisanje jednog bita.

II kolokvijum (Elektronika 2019.)

- Nacrtati električnu šemu CMOS invertora [2] i skicirati njegovu statičku prenosnu karakteristiku sa obeleženim karakterističnim tačkama [2]. Definisati rečima [2] i označiti na prenosnoj karakteristici marginu logičke nule i jedinice na ulazu invertora [2]? Nacrtati šematsku oznaku [1], šemu realizacije u CMOS tehnologiji [2] i istinitosnu tabelu dvoulaznog CMOS NI kola [1]. Nacrtati šematsku oznaku [1] i istinitosnu tabelu dvoulaznog Isključivo NILI  (EX NOR) logičkog kola [1]. Definisati faktor grananja na ulazu i na izlazu logičkog kola [2] i navesti njegove uzroke [2].

- Šta je statička disipacija CMOS invertora [1] i koliko tipično iznosi [1]? Šta je dinamička disipacija CMOS invertora [2] i od kojih parametara zavisi [2]? Kako se definiše [2] i od kojih parametara zavisi vreme kašnjenja rastuće  i opadajuće ivice signala kod CMOS invertora [2]?

- Nacrtati električnu šemu SR leča sa NILI kolima ako je naspram S ulaza Q  izlaz, a naspram R ulaza Q izlaz [2] i ispisati njegovu njegovu funkcionalnu tabelu [2]. Nacrtati šematsku oznaku [1],  funkcionalnu tabelu [1] i električnu šemu realizacije D leča sa kontrolnim (Enable) ulazom na nivou osnovnih logičkih kola [3]. Šta je to flip-flop i po čemu se razlikuje od leča [2].

4.) Za D/A konvertor sa šeme (OP je idealni) odrediti kojim se redosledom biti ulazne 4-bitne reči b3b2b1b0 dovode na komandne ulaze prekidača [2]. Rešavanjem kola izvesti izraz za izlazni napon Vo ako je Vref= -1[V], a ulazna reč [b3b2b1b0] = [1010] [4].

Nacrtati šemu 2-bitnog A/D flash konvertora [3]. Nacrtati osnovnu ćeliju DRAM-a [2] za memorisanje jednog bita.

1.)

2.)

| S | R | EN | Q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | Q |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| X | X | 0 | Q |  |

3.)

4.) D/A konvertor 4 -bitni

Za VRef =  -1[V] i ulaznu reč 1010  izlazni napon je

A/D konvertor 2-bitni