II kolokvijum (Elektronika MAS 2017.)

- Nacrtati električnu šemu CMOS invertora [2] i skicirati njegovu statičku prenosnu karakteristiku sa obeleženim karakterističnim tačkama [2]. Definisati rečima [2] i označiti na prenosnoj karakteristici marginu logičke nule i jedinice na ulazu invertora [2]? Nacrtati šematsku oznaku [1], šemu realizacije u CMOS tehnologiji [2] i istinitosnu tabelu dvoulaznog CMOS NI kola [1]. Nacrtati šematsku oznaku [1] i istinitosnu tabelu dvoulaznog Isključivo ILI  (EX OR) logičkog kola [1]. Definisati faktor grananja na ulazu i na izlazu logičkog kola [2] i navesti njegove uzroke [2].

- Šta je statička disipacija CMOS invertora [1] i koliko tipično iznosi [1]? Šta je dinamička disipacija CMOS invertora [2] i od kojih parametara zavisi [2]? Kako se definiše [2] i od kojih parametara zavisi vreme kašnjenja rastuće  i opadajuće ivice signala kod CMOS invertora [2]?

- Nacrtati šemu SR leča sa NI kolima ako je naspram S ulaza Q izlaz, a naspram R ulaza Q izlaz [2].    Ispisati njegovu njegovu funkcionalnu tabelu [2]. Nacrtati šematsku oznaku [1],  funkcionalnu tabelu [1] i električnu šemu realizacije D leča  sa kontrolnim (Enable) ulazom na nivou osnovnih logičkih kola [3]. Šta je to flip-flop i po čemu se razlikuje od leča [2].

- Nacrtati šemu 4-bitnog D/A konvertora sa težinskom otpornom mrežom i idealnim operacionim pojačavačem [3]. Obeležiti sve potrebne veličine. Rešavanjem kola izvesti izraz za izlazni napon D/A konvertora [3]. Nacrtati šemu 2-bitnog A/D flash konvertora [3]. Nacrtati osnovnu ćeliju DRAM-a [2] za memorisanje jednog bita. Navesti osnovne osobine DRAM memorije [1].

II kolokvijum (Elektronika MAS 2017.)

- Nacrtati električnu šemu CMOS invertora [2] i skicirati njegovu statičku prenosnu karakteristiku sa obeleženim karakterističnim tačkama [2]. Definisati rečima [2] i označiti na prenosnoj karakteristici marginu logičke nule i jedinice na ulazu invertora [2]? Nacrtati šematsku oznaku [1], šemu realizacije u CMOS tehnologiji [2] i istinitosnu tabelu dvoulaznog CMOS NI kola [1]. Nacrtati šematsku oznaku [1] i istinitosnu tabelu dvoulaznog Isključivo ILI  (EX OR) logičkog kola [1]. Definisati faktor grananja na ulazu i na izlazu logičkog kola [2] i navesti njegove uzroke [2].

- Šta je statička disipacija CMOS invertora [1] i koliko tipično iznosi [1]? Šta je dinamička disipacija CMOS invertora [2] i od kojih parametara zavisi [2]? Kako se definiše [2] i od kojih parametara zavisi vreme kašnjenja rastuće  i opadajuće ivice signala kod CMOS invertora [2]?

- Nacrtati šemu SR leča sa NI kolima ako je naspram S ulaza Q izlaz, a naspram R ulaza Q izlaz [2].    Ispisati njegovu njegovu funkcionalnu tabelu [2]. Nacrtati šematsku oznaku [1],  funkcionalnu tabelu [1] i električnu šemu realizacije D leča  sa kontrolnim (Enable) ulazom na nivou osnovnih logičkih kola [3]. Šta je to flip-flop i po čemu se razlikuje od leča [2].

- Nacrtati šemu 4-bitnog D/A konvertora sa težinskom otpornom mrežom i idealnim operacionim pojačavačem [3]. Obeležiti sve potrebne veličine. Rešavanjem kola izvesti izraz za izlazni napon D/A konvertora [3]. Nacrtati šemu 2-bitnog A/D flash konvertora [3]. Nacrtati osnovnu ćeliju DRAM-a [2] za memorisanje jednog bita. Navesti osnovne osobine DRAM memorije [1].

1.)

2.)

| S | R | Q |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 |  |  |

3.)

4.)

D/A konvertor 4 -bitni

A/D konvertor 2-bitni