II kolokvijum (Elektronika i Bmm 2016.)

- Nacrtati šemu CMOS invertora [1] i skicirati njegovu statičku prenosnu karakteristiku sa obeleženim karakterističnim tačkama [2]. Koliko iznosi napon logičke nule, a koliko logičke jedinice na izlazu invertora [1]? Definisati rečima [1] i označiti na prenosnoj karakteristici marginu logičke nule i jedinice na ulazu invertora [2]? Nacrtati šematsku oznaku [1], šemu realizacije u CMOS tehnologiji [1] i istinitosnu tabelu dvoulaznog CMOS NI kola [1]. Definisati faktor grananja na ulazu i na izlazu logičkog kola [1] i navesti njegove uzroke [2]. Šta je dinamička disipacija CMOS invertora [1] i od kojih parametara zavisi [2]?

- Nacrtati šemu SR leča sa NILI kolima ako je naspram S ulaza Q  izlaz, a naspram R ulaza Q izlaz [2].    Ispisati njegovu njegovu funkcionalnu tabelu [2]. Proširiti SR leč iz prethodne tačke dodavanjem kontrolnog (EN) ulaza tako da se njegova funkcionalna tabela za EN=1 ne promeni. Za EN=0 leč ostaje u prethodno zatečenom stanju [4]. U čemu je razlika između leča i flip-flopa [1]?

- Opisati rečima [3] prelazni proces u kolu sa slike izazvan okidnim impulsom VX i skicirati vremenske dijagrame napona V1, V2 i V3 [6]. Logička kola smatrati idealnim sa naponom napajanja VDD i idealnim zaštitnim diodama na ulazu.

- Nacrtati šemu 4-bitnog D/A konvertora sa težinskom otpornom mrežom i idealnim operacionim pojačavačem [2]. Obeležiti sve potrebne veličine. Rešavanjem kola izvesti izraz za izlazni napon D/A konvertora [3]. Nacrtati šemu 2-bitnog A/D flash konvertora [3]. Objasniti princip rada ovog konvertora i navesti njegove prednosti i mane [2]. Nacrtati osnovnu ćeliju CMOS SRAM-a koja pamti jedan bit [2]. Navesti osnovne osobine SRAM memorije [1]. Nacrtati osnovnu ćeliju DRAM-a [2] za memorisanje jednog bita. Navesti osnovne osobine DRAM memorije [1].

II kolokvijum (Elektronika i Bmm 2016.)

- Nacrtati šemu CMOS invertora [1] i skicirati njegovu statičku prenosnu karakteristiku sa obeleženim karakterističnim tačkama [2]. Koliko iznosi napon logičke nule, a koliko logičke jedinice na izlazu invertora [1]? Definisati rečima [1] i označiti na prenosnoj karakteristici marginu logičke nule i jedinice na ulazu invertora [2]? Nacrtati šematsku oznaku [1], šemu realizacije u CMOS tehnologiji [1] i istinitosnu tabelu dvoulaznog CMOS NI kola [1]. Definisati faktor grananja na ulazu i na izlazu logičkog kola [1] i navesti njegove uzroke [2]. Šta je dinamička disipacija CMOS invertora [1] i od kojih parametara zavisi [2]?

- Nacrtati šemu SR leča sa NILI kolima ako je naspram S ulaza Q  izlaz, a naspram R ulaza Q izlaz [2].    Ispisati njegovu njegovu funkcionalnu tabelu [2]. Proširiti SR leč iz prethodne tačke dodavanjem kontrolnog (EN) ulaza tako da se njegova funkcionalna tabela za EN=1 ne promeni. Za EN=0 leč ostaje u prethodno zatečenom stanju [4]. U čemu je razlika između leča i flip-flopa [1]?

- Opisati rečima [3] prelazni proces u kolu sa slike izazvan okidnim impulsom VX i skicirati vremenske dijagrame napona V1, V2 i V3 [6]. Logička kola smatrati idealnim sa naponom napajanja VDD i idealnim zaštitnim diodama na ulazu.

- Nacrtati šemu 4-bitnog D/A konvertora sa težinskom otpornom mrežom i idealnim operacionim pojačavačem [2]. Obeležiti sve potrebne veličine. Rešavanjem kola izvesti izraz za izlazni napon D/A konvertora [3]. Nacrtati šemu 2-bitnog A/D flash konvertora [3]. Objasniti princip rada ovog konvertora i navesti njegove prednosti i mane [2]. Nacrtati osnovnu ćeliju CMOS SRAM-a koja pamti jedan bit [2]. Navesti osnovne osobine SRAM memorije [1]. Nacrtati osnovnu ćeliju DRAM-a [2] za memorisanje jednog bita. Navesti osnovne osobine DRAM memorije [1].

1.)

2.)

| S | R | EN | Q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| X | X | 0 |  |  |

3.) Kondenzator se puni za 0<t<τ. U t=0 napon V1 naglo opada sa VDD na 0V, promena se prenosi preko kondenzatora i napon V2 takođe naglo opada sa VDD na 0V.  Započinje proces punjenja kondenzatora prema sledećoj šemi sa početnim uslovom Vk(0)=V2-V1=0V. Kondenzator bi se punio do napona Vk(∞)=VDD, ali kada napon V2 rastući dostigne vrednost V2(τ)=VT=VDD/2 nastupiće promena u kolu. Napon na kondenzatoru tokom punjenja je vkt=v2t=VDD(1-e-tRC), jer je v1t=0. U trenutku promene V2(τ)=VT=VDD/2, pa je v2τ=VDD2=VDD(1-e-τRC), pa je 1-e-τRC=1/2, tj. eτRC=2, pa je τ=RCln2.

4.)

D/A konvertor 4 -bitni

A/D konvertor 2-bitni