Elektronika (MAS)  −  januar  2018.

1.) Definisati donorske i akceptorske primese [2]. Skicirati jednodimenzioni model inverzno polarisanog PN spoja i na modelu jasno obeležiti oblast prostornog tovara, pravac i smer zaprečnog polja i napon potencijalne barijere [4]. Kakva struja protiče kroz ovaj spoj [1] i šta je čini [1]? Šta je to proboj PN spoja, kada nastupa i kakve su posledice [2] ?

2.)	Navesti izraz za struju poluprovodničke diode [1] i obavezno definisati sve oznake [1]. Skicirati strujno-naponsku karakteristiku diode [1]. Skicirati sledeće modele poluprovodničke diode za velike signale:  model idealne diode i model diode sa konstantnim padom napona [2]  i njihove strujno naponske karakteristike [2]. Nacrtati potpunu šemu pojačavača sa bipolarnim NPN tranzistorom u sprezi zajednički emiter [2] i navesti (nije potrebno izvoditi izraze) osnovne osobine ove sprege (naponsko i strujno pojačanje, ulazna i izlazna otpornost) [4].

3.)	Nacrtati potpunu šemu pojačavača sa NMOSFET-om u sprezi zajednički drejn [2] i navesti, bez izvođenja, koliko iznose naponsko pojačanje, ulazna i izlazna otpornost [3]. Za kolo sa slike sa idealnim operacionim pojačavačem izvesti izraz za izlazni napon [3].

- Nacrtati šemu CMOS invertora [1] i skicirati njegovu statičku prenosnu karakteristiku sa obeleženim karakterističnim tačkama [2]. Definisati rečima i označiti na prenosnoj karakteristici marginu logičke nule i jedinice na ulazu invertora [2]?

- Nacrtati šemu SR leča sa NILI kolima ako je naspram S ulaza Q izlaz, a naspram R ulaza Q izlaz [2]. Ispisati njegovu njegovu funkcionalnu tabelu [1]. Ispisati istinitosnu tabelu leča sa slike [2]. Koju funkciju ima EN ulaz [1]?

6.) Nacrtati šemu 2-bitnog A/D flash konvertora [3]. Za D/A konvertor sa šeme sa idealnim operacionim pojačavačem izvesti izraz za izlazni napon Vo. [3]. Koliko iznosi ovaj napon ako je Vref=−1V [1]. Nacrtati osnovnu ćeliju CMOS SRAM-a i DRAM-a koja pamti jedan bit [2].

4.)

5.)

| S | R | EN | Q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| X | X | 0 |  |  |

| ulazi |  | izlaz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S | R | Q |  |
| 0 | 0 | Q |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

6.)