Elektronika (MAS)  −  jun 2  2017.

1.)	Skicirati raspodelu energetskih nivoa elektrona kod metala, poluprovodnika i izolatora [2] Skicirati model direktno polarisanog Si PN spoja sa baterijom za polarizaciju i na modelu jasno obeležiti oblast prostornog tovara, pravac i smer zaprečnog polja i napon potencijalne barijere [4]. Kakva struja protiče kroz direktno polarisani PN spoj i šta je čini [2]? Koliko tipično iznosi minimalni napon potreban za direktnu polarizaciju Si PN spoja, odnosno pri kom naponu kroz ovaj spoj protiče značajna struja [2]?

2.)	Skicirati sledeće modele poluprovodničke diode za velike signale:  model idealne diode i model diode sa konstantnim padom napona [2]  i njihove strujno naponske karakteristike [2]. Nacrtati potpunu šemu pojačavača sa bipolarnim NPN tranzistorom u sprezi zajednička baza [2] i navesti (nije potrebno izvoditi izraze) osnovne osobine ove sprege (naponsko i strujno pojačanje, ulazna i izlazna otpornost) [4].

3.)	Nacrtati potpunu šemu pojačavača sa NMOSFET-om u sprezi zajednički drejn [2] i navesti, bez izvođenja, koliko iznose naponsko pojačanje i izlazna otpornost [2]. Za kolo sa slike sa idealnim operacionim pojačavačem izvesti izraz za izlazni napon  [3].

- Nacrtati šemu CMOS invertora [1] i skicirati njegovu statičku prenosnu karakteristiku sa obeleženim karakterističnim tačkama [2]. Definisati rečima i označiti na prenosnoj karakteristici marginu logičke nule i jedinice na ulazu invertora [2]? Nacrtati šematsku oznaku [1], šemu realizacije u CMOS tehnologiji [1] i istinitosnu tabelu dvoulaznog NI kola [1].

- Nacrtati šemu SR leča sa NILI kolima ako je naspram S ulaza Q izlaz, a naspram R ulaza Q izlaz [2]. Ispisati njegovu njegovu funkcionalnu tabelu [2]. Proširiti SR leč iz prethodne tačke dodavanjem kontrolnog (EN) ulaza tako da se njegova funkcionalna tabela za EN=1 ne promeni. Za EN=0 leč ostaje u prethodno zatečenom stanju [4].

6.) Nacrtati šemu 4-bitnog D/A konvertora sa težinskom otpornom mrežom i idealnim operacionim pojačavačem [2]. Obeležiti sve potrebne veličine. Rešavanjem kola izvesti izraz za izlazni napon ovog konvertora [3]. Nacrtati osnovnu ćeliju CMOS SRAM-a i DRAM-a koja pamti jedan bit [2].

4.)

| ulazi |  | izlaz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S | R | Q |  |
| 0 | 0 | Q |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

5.)

6.)

D/A konvertor 4 -bitni