Završni ispit Elektronika (MAS)  jun 2017.

1.)	Šta je dopiranje Si poluprovodnika, kako se vrši i čemu služi [2]? Skicirati model nepolarisanog PN spoja i na modelu obeležiti oblast prostornog tovara, pravac i smer zaprečnog polja i napon potencijalne barijere [3]. Kako se vrši inverzna (nepropusna) polarizacija PN spoja (nacrtati šemu) [2]?

2.)	Nacrtati šematsku oznaku, obeležiti napon i struju, napisati analitički izraz i skicirati zavisnost struje od napona na poluprovodničkoj diodi [3]. Nacrtati potpunu šemu pojačavača sa bipolarnim NPN tranzistorom u sprezi zajednički emiter [2] i navesti (nije potrebno izvoditi izraze) osnovne osobine ove sprege (naponsko i strujno pojačanje, ulazna i izlazna otpornost) [3]. Nacrtati ekvivalentnu šemu ovog pojačavača za male signale [2].

3.)	Nacrtati model strukture N kanalnog MOSFET-a sa indukovanim kanalom [2]. Objasniti princip rada ovog tranzistora [2].Nacrtati potpunu šemu pojačavača sa NMOSFET-om u sprezi zajednički gejt [2]. Za kolo sa slike sa idealnim operacionim pojačavačem izvesti izraz za izlazni napon  [3].

- Nacrtati šemu CMOS invertora [1] i skicirati njegovu statičku prenosnu karakteristiku sa obeleženim karakterističnim tačkama [2]. Definisati rečima i označiti na prenosnoj karakteristici marginu logičke nule i jedinice na ulazu invertora [2]? Nacrtati šematsku oznaku [1], šemu realizacije u CMOS tehnologiji [1] i istinitosnu tabelu dvoulaznog NILI kola [1].

- Nacrtati šemu SR leča sa NI kolima ako je naspram S ulaza Q izlaz, a naspram R ulaza Q izlaz [2].    Ispisati njegovu njegovu funkcionalnu tabelu [2]. Nacrtati šematsku oznaku i funkcionalnu tabelu D leča  [2]. Šta je to flip-flop i po čemu se razlikuje od leča [1].

- Nacrtati šemu 2-bitnog A/D flash konvertora [3]. Nacrtati osnovnu ćeliju CMOS SRAM-a koja pamti jedan bit [2]. Navesti osnovne osobine SRAM memorije [1]. Nacrtati osnovnu ćeliju DRAM-a [2] za memorisanje jednog bita. Navesti osnovne osobine DRAM memorije [1].

Završni ispit Elektronika (MAS) jun 2017.

1.)	Šta je dopiranje Si poluprovodnika, kako se vrši i čemu služi [2]? Skicirati model nepolarisanog PN spoja i na modelu obeležiti oblast prostornog tovara, pravac i smer zaprečnog polja i napon potencijalne barijere [3]. Kako se vrši inverzna (nepropusna) polarizacija PN spoja (nacrtati šemu) [2]?

2.)	Nacrtati šematsku oznaku, obeležiti napon i struju, napisati analitički izraz i skicirati zavisnost struje od napona na poluprovodničkoj diodi [3]. Nacrtati potpunu šemu pojačavača sa bipolarnim NPN tranzistorom u sprezi zajednički emiter [2] i navesti (nije potrebno izvoditi izraze) osnovne osobine ove sprege (naponsko i strujno pojačanje, ulazna i izlazna otpornost) [3]. Nacrtati ekvivalentnu šemu ovog pojačavača za male signale [2].

3.)	Nacrtati model strukture N kanalnog MOSFET-a sa indukovanim kanalom [2]. Objasniti princip rada ovog tranzistora [2].Nacrtati potpunu šemu pojačavača sa NMOSFET-om u sprezi zajednički gejt [2]. Za kolo sa slike sa idealnim operacionim pojačavačem izvesti izraz za izlazni napon  [3].

- Nacrtati šemu CMOS invertora [1] i skicirati njegovu statičku prenosnu karakteristiku sa obeleženim karakterističnim tačkama [2]. Definisati rečima i označiti na prenosnoj karakteristici marginu logičke nule i jedinice na ulazu invertora [2]? Nacrtati šematsku oznaku [1], šemu realizacije u CMOS tehnologiji [1] i istinitosnu tabelu dvoulaznog NILI kola [1].

- Nacrtati šemu SR leča sa NI kolima ako je naspram S ulaza Q izlaz, a naspram R ulaza Q izlaz [2].    Ispisati njegovu njegovu funkcionalnu tabelu [2]. Nacrtati šematsku oznaku i funkcionalnu tabelu D leča  [2]. Šta je to flip-flop i po čemu se razlikuje od leča [1].

- Nacrtati šemu 2-bitnog A/D flash konvertora [3]. Nacrtati osnovnu ćeliju CMOS SRAM-a koja pamti jedan bit [2]. Navesti osnovne osobine SRAM memorije [1]. Nacrtati osnovnu ćeliju DRAM-a [2] za memorisanje jednog bita. Navesti osnovne osobine DRAM memorije [1].

4.)

| S | R | Q |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 |  |  |

5.)

- A/D konvertor 2-bitni