Elektronika  −  jun  2019.

1.) Definisati donorske i akceptorske primese [2]. Skicirati jednodimenzioni model inverzno polarisanog PN spoja i na modelu jasno obeležiti oblast prostornog tovara, pravac i smer zaprečnog polja i napon potencijalne barijere [4]. Kakva struja protiče kroz ovaj spoj [1] i šta je čini [1]? Šta je to proboj PN spoja, kada nastupa i kakve su posledice [2] ?

2.)	Navesti izraz za struju poluprovodničke diode [1] i obavezno definisati sve oznake [1]. Skicirati strujno-naponsku karakteristiku diode [1]. Nacrtati potpunu šemu pojačavača sa bipolarnim NPN tranzistorom u sprezi zajednička baza [2] i navesti (nije potrebno izvoditi izraze) osnovne osobine ove sprege (naponsko i strujno pojačanje, ulazna i izlazna otpornost) [4]. Definisati aktivno opterećenje [1] i navesti osnovne razloge njegove primene [1]. Nacrtati šemu jednog strujnog izvora sa potrošačem, po izboru [2].

3.)	Nacrtati potpunu šemu pojačavača sa NMOSFET-om u sprezi zajednički drejn [2] i navesti, bez izvođenja, koliko iznose naponsko pojačanje, ulazna i izlazna otpornost [3]. Za kolo sa slike sa idealnim operacionim pojačavačem izvesti izraz za izlazni napon u funkciji ulaznog napona [3]. Pretpostaviti da operacioni pojačavač radi u linearnom režimu.

- Nacrtati električnu šemu realizacije [2] i istinitosnu tabelu dvoulaznog CMOS NILI kola [1]. Nacrtati šematsku oznaku [1] i istinitosnu tabelu dvoulaznog Isključivo NILI  (EX NOR) logičkog kola [1].

- Nacrtati električnu šemu SR leča sa NILI kolima ako je naspram S ulaza Q izlaz, a naspram R ulaza Q izlaz [2]. Ispisati njegovu njegovu funkcionalnu tabelu [1]. Ispisati istinitosnu tabelu leča sa slike [2]. Koju funkciju ima EN ulaz [1]?

6.) Nacrtati šemu 2-bitnog A/D flash konvertora [3]. Za D/A konvertor sa šeme sa idealnim operacionim pojačavačem izvesti izraz za izlazni napon Vo. [3]. Koliko iznosi ovaj napon ako je Vref=−1V [1]. Pretpostaviti da operacioni pojačavač radi u linearnom režimu. Nacrtati osnovnu ćeliju CMOS SRAM-a i DRAM-a koja pamti jedan bit [2].

R

8R

2R

4R

b2

b1

b0

-Vref

Vo

2.)

3.)

4.)

| ulazi |  | izlaz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S | R | Q |  |
| 0 | 0 | Q |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

5.)

| S | R | EN | Q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| X | X | 0 |  |  |

6.)

R

8R

2R

4R

b2

b1

b0

-Vref

Vo