Elektronika  −  oktobar  2018.

1.) Definisati donorske i akceptorske primese [2]. Skicirati jednodimenzioni model inverzno polarisanog PN spoja i na modelu jasno obeležiti oblast prostornog tovara, pravac i smer zaprečnog polja i napon potencijalne barijere [4]. Kakva struja protiče kroz ovaj spoj [2] i šta je čini [2]?

2.) Nacrtati potpunu šemu pojačavača sa bipolarnim NPN tranzistorom u sprezi zajednički emiter [2] i navesti (nije potrebno izvoditi izraze) osnovne osobine ove sprege (naponsko i strujno pojačanje, ulazna i izlazna otpornost) [4].

3.) Za kolo sa slike sa idealnim operacionim pojačavačem izvesti izraz za izlazni napon [4].

- Nacrtati šemu CMOS invertora [2] i skicirati njegovu statičku prenosnu karakteristiku sa obeleženim karakterističnim tačkama [4]. Definisati rečima i označiti na prenosnoj karakteristici marginu logičke  nule i jedinice na ulazu invertora [4]?

- Nacrtati šemu SR leča sa NI kolima ako je naspram S ulaza Q izlaz, a naspram R ulaza Q izlaz [2]. Ispisati njegovu njegovu funkcionalnu tabelu [2]. Ispisati istinitosnu tabelu leča sa slike [4]. Koju funkciju ima EN ulaz [2]?

6.) Za D/A konvertor sa šeme (OP je idealan) odrediti kojim se redosledom biti ulazne 4-bitne reči b3b2b1b0 dovode na komandne ulaze prekidača [2]. Rešavanjem kola izvesti izraz za izlazni napon Vo ako je VRef=1[V], a ulazna reč 1010 [4]. Nacrtati osnovnu ćeliju CMOS SRAM-a i DRAM-a koja pamti jedan bit [4].

4.)

5.)

| S | R | EN | Q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| X | X | 0 |  |  |

| S | R | Q |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 |  |  |

- D/A konvertor 4 –bitni

Za VRef=1[V] i ulaznu reč 1010 izlazni napon je