Домаћи задатак бр. 1  – чврстоћа зупчастих парова

(провера степена сигурности бокова зубаца)

У следећем задатку допунити податке (сива поља) на основу задатих услова и проследити мејлом на преглед.

Име и презиме: _________________________

Број индекса: ___________________________

Смена: _________________________________

Приказ преносника снаге:

Задатак: Конусни пар зупчаника са бројевима зубаца z1=21 и z2=64 и модулом на спољнем конусу m=3 mm користи се у аутомобилу за преношење снаге од 4 kW при учестаности обртања малог зупчаника n1=22,6 s-1. Зупци су ширине 27 mm, прави и израђени глодањем од побољшаног челика Č4732 са степеном толеранције IT8 и без померања профила x1=x2=0. Радна машина је са средњим ударима, а погонска вишецилиндрични клипни мотор. Проверити степен сигурности против разарања бокова.

εα=1,8

Углови конуса:
tgδ1=1u=1_________=_________→δ1=_________

δ2=90-δ1=90-_________=_________°

где је:

u=z2z1=__________________=_________

Модул на средњем пречнику:

mm=m-b∙sinδ1z1=m-b∙sinδ2z2=_________-_________∙sin_________°_________=_________mm

Средњи пречник:

dm1=mm∙z1=_________∙_________=_________mm

Напомена: Пречник dm1 се користи у обрасцу за напони за номинално оптерећење.

Обртни момент:

T1=P1ω1=_________∙103__________=_________Nm

где је:

ωrads=1s=n11s∙2π=_________∙2π=_________s-1

Обимна сила:

Ft1=2T1dw1=2∙__________________∙10-3=_________N

Фактор спољашњих динамичких сила:

KA=________          (T8.7, стр. 290)

Фактор унутрашњих динамичких сила:

KV=1+K350N∙fF=1+________∙________=________        (T8.15, стр. 310)

где су:

K350N=fz1V100u2u2+1;IT;прaвикoсизупци=f_________;_________;_________=_________

z1V100u2u2+1=_________∙_________100________2________2+1=_________ms

V=rω=rm1ω1=dm12∙ω1=_________∙10-32∙_________=_________ms

fF=fKAFtb;IT=f_________;_________=_________

KAFtb=_________∙_________________________=_________Nmm

Фактор утицаја неравномерности расподеле оптерећења на парове зубаца у спрези:

KHα=fFtKAKVb;IT;oтврднутeнeoтврднутeпoвршинe ;прaвикoсизупци=f_________<100;_________;_________;_________=1zε2=1________2=_________≥1,2

FtKAKVb=__________∙__________∙____________________=_________Nmm<100            (T8.8, стр. 291)

Фактор утицаја неравномерности расподеле оптерећења дуж зубаца у спрези:

KHβ=fположаја;примене=f_________;_________=_________          (T8.15, стр. 310)

Полазне једначине за проверу степена сигурности бокова зубаца:

SH=σHσH

Радни напон:

σH=ZEZHZεZβFtbdw1u2+1uKAKVKHαKHβ=_________∙_________∙_________∙_________∙____________________∙__________∙__________2+1__________∙_________∙_________∙_________∙_________=_________Nmm2

где су:

zE=__________Nmm2   - Фактор еластичности спрегнутих материјала   (Т8.9, стр. 292)

zH=1cosα 2tgαw=1cos__________ 2tg__________ =__________  - Фактор облика бока зупца   (стр. 277)

α=αn=20°- прави зупци

αw=α=20° - нема померања x1=x2=0

β=0 - прави зупци εβ=0

Zε=4-εα31-εβ+εβεα=4-εα3=4-__________ 3=__________- Фактор утицаја степена спрезања  (стр. 277)

Zβ=cosβ=__________    - Фактор утицаја нагиба зубаца  (стр. 277)

Критични напон:

σH=σHlim∙ZV∙ZL∙ZR=__________∙__________=__________Nmm2

где су:

σHlim=__________Nmm2        -  Трајна динамичка издржљивост бокова зупчаника модела  (Т8.11, стр. 294)

(побољшан са HB320)

ZV∙ZL∙ZR=_________           (приближне вредности)  (Т8.15, стр. 310)

Степен сигурности:

SH=σHσH=____________________=__________

1,25≤SHmin≤2,5

Коментар: У току рада ће доћи/неће доћи до разарања бокова.

ПИТАЊА ЗА ПРЕДМЕТНОГ НАСТАВНИКА У ВЕЗИ РЕШАВАЊА ЗАДАТКА:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________